ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA

ETAPA I – ANALIZA ȘI PROGNOZA EVOLUȚIEI DEZVOLTĂRII TERITORIALE A JUDEȚULUI HUNEDOARA VOLUMUL I. STUDII DE FUNDAMENTARE CU CARACTER ANALITIC ȘI PROSPECTIV Livrabil 1.F– STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND CĂILE DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

TABEL DE RESPONSABILITĂȚI

LIVRABIL 1.F – STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND CĂILE DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

| DENUMIRE PROIECT | ActualizarePlan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Hunedoara Contract nr. 9058 / 16.04.2024 |  |
| --- | --- | --- |
| ETAPA și FAZA PROIECT | ETAPA 1–Analiza și prognoza evoluţiei dezvoltării teritoriale a judeţului Hunedoara |  |
| ACHIZITOR | CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Deva, Jud. Hunedoara |  |
| RESPONSABILI PROIECT DIN PARTEA ACHIZITORULUI | Ing.Amelia ANDREI Arhitect Șef al Judeţului Hunedoara Ing. Andrei Claudiu BULIGA |  |
| COORDONATOR PROIECT COMPLEX | NUME | SEMNĂTURĂ |
|  | Şef lucr. dr. geogr.-urb. Ciprian MOLDOVAN Expert RUR, simbol B, C, C1 |  |
| CONSULTANT ȘTIINȚIFIC | Acad. prof. univ. dr. geogr.-urb. Jozsef BENEDEK Expert RUR, simbol B, C, C1, F1, F2, F3, F5, G2, G9 |  |
| ELABORATOR LIVRABIL | NUME | SEMNĂTURĂ |
|  | Ing.- urb. Negoiţă Niculina Expert RUR, simbol B, C, F4, G1 Dr. Iulia HĂRĂNGUŞ |  |
| RESPONSABIL GIS | NUME | SEMNĂTURĂ |
|  | Conf. univ. dr. geogr.-urb Titus-Cristian MAN Expert RUR, simbol G9 Dr. Iulia HĂRĂNGUŞ |  |
| DATA | Februarie2025 |  |

# CUPRINS

CUPRINS	2

1.	DELIMITAREA OBIECTIVULUI STUDIAT	6

2.	ANALIZA CRITICĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE	7

2.1	Infrastructura rutieră	7

3 EVIDENȚIEREA DISFUNȚIONALITĂȚILOR ȘI PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE	57

3.1 Disfuncționalități	57

3.2 Priorități de intervenție	57

4 PROPUNERI DE ELIMINARE / DIMINUARE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR	58

5 PROGNOZE, SCENARII SAU ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE	59

ANEXE	61

ETAPA III – STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA	62

Livrabil III.2. –  PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PATJ HUNEDOARA – POLITICI PUBLICE TERITORIALE, PROGRAME ȘI PROIECTE	65

LISTĂ TABELE

Tabel 2.1 DRUMURILE PUBLICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA PE CATEGORII DE DRUMURI (2024)	7

Tabel 2.2 EVOLUŢIA LUNGIMII DRUMURILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA PE CATEGORII DE DRUMURI (2014 – 2023)	11

Tabel 2.4 EVOLUŢIA LUNGIMII DRUMURILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA PE CATEGORII DE DRUMURI, DUPĂ STAREA INFRASTRUCTURII (2014 – 2023)	11

Tabel 2.5 LUNGIMEA SECTOARELOR DE DRUMURI NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA DUPĂ TIPUL DE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ (2023)	15

Tabel 2.7 LUNGIMEA SECTOARELOR DE DRUMURI NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA DUPĂ STAREA DE VIABILITATE A ÎMBRĂCĂMINŢII ASFALTICE (2023)	20

Tabel 2.9 PODURILE ŞI PODEŢELE DE PE DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA (2023)	29

Tabel 2.13 SPAȚIILE DE PARCARE, OPRIRE ȘI STAȚIONARE DE PE REȚEAUA DE DRUMURI NAȚIONALE ȘI AUTOSTRĂZI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA (AUGUST 2024)	37

Tabel 2.14 CLASIFICAREA TEHNICĂ A DRUMURILOR DUPĂ INTENSITATEA TRAFICULUI	44

Tabel 2.15 SITUAȚIA TRAFICULUI RUTIER (MZA) PE AUTOSTRĂZILE ȘI DRUMURILE NAȚIONALE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA	46

Tabel 2.22 REPARTIŢIA LUNARĂ A NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE PRODUSE PE AUTOSTRADĂ ŞI PE DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024	50

Tabel 2.23 REPARTIŢIA LUNARĂ A PRINCIPALEI CAUZE A ACCIDENTELOR RUTIERE PRODUSE PE AUTOSTRADĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024	51

Tabel 2.24 REPARTIŢIA LUNARĂ A PRINCIPALEI CAUZE A ACCIDENTELOR RUTIERE PRODUSE PE DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024	51

Tabel 2.25 REPARTIŢIA NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE PRODUSE PE DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024	53

Tabel 2.35 EFECTELE ACCIDENTELOR RUTIERE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA PE CATEGORII DE DRUM ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024	54

LISTĂ FIGURI

Fig. 2.1 INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA	10

Fig. 2.3 DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA CLASIFICATE DUPĂ NUMĂRUL BENZILOR DE CIRCULAŢIE	14

Fig. 2.4 STRUCTU ÎMBRĂCĂMINŢII RUTIERE ŞI PONDEREA ACESTEIA DIN LUNGIMEA FIECĂRUI DRUM NAŢIONAL DIN JUDEŢUL HUNEDOARA (2023)	15

Fig. 2.5 DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA CLASIFICATE DUPĂ TIPUL ÎMBRĂCĂMINŢII ASFALTICE (2023)	19

Fig. 2.9 STAREA DE VIABILITATE ŞI PONDEREA ACESTEIA DIN LUNGIMEA FIECĂRUI DRUM NAŢIONAL DIN JUDEŢUL HUNEDOARA (2023)	20

Fig. 2.10 DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA CLASIFICATE DUPĂ STAREA DE VIABILITATE A ÎMBRĂCĂMINŢII ASFALTICE (2023)	24

Fig. 2.13 DISTRIBUŢIA ÎN PLAN TERITORIAL A PODURILOR ŞI PODEŢELOR DE LA NIVELUL DRUMURILOR NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, DUPĂ STAREA DE VIABILITATE (2023)	27

Fig. 2.14 DISTRIBUŢIA ÎN PLAN TERITORIAL A PODURILOR ŞI PODEŢELOR DE LA NIVELUL DRUMURILOR NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, DUPĂ MATERIALELE DE CONSTRUCŢIE (2023)	28

Fig. 2.17 INTERSECŢIILE DE TIP SENS GIRATORIU DE PE REŢEAUA DE DRUMURI CLASIFICATE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA	34

Fig. 2.18 PUNCTELE DE INTERSECȚIE ALE REȚELEI RUTIERE CU REȚEAUA FEROVIARĂ OPERABILĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA	36

Fig. 2.22 DISTRIBUŢIA TERITORIALĂ A SPAȚIILOR DE PARCARE, OPRIRE ȘI STAȚIONARE DE PE REȚEAUA DE DRUMURI NAȚIONALE ȘI AUTOSTRĂZI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA (AUGUST 2024)	43

Fig. 2.23 DISTRIBUȚIA SECTOARELOR DE DRUMURI CLASIFICATE RECENZATE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA DUPĂ TRAFICUL MEDIU ZILNIC ANUAL (MZA)	45

Fig. 2.24 TRAFIC MEDIU ZILNIC ANUAL (MZA) LA NIVELUL INFRASTRUCTURII RUTIERE RECENZATE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA - 2022	47

Fig. 2.25 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2015 – 2023	49

Fig. 2.26 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, PE CATEGORII DE DRUM, ÎN PERIOADA 2015 – 2023	50

Fig. 2.28 DISTRIBUŢIA ÎN PLAN TERITORIAL A NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE PE DRUMURILE CLASIFICATE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024	56

Fig. 17. ODT 3	64

Fig. 6. ODT 3, PDT 3.1. – EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT EUROPEAN ŞI NAŢIONAL	66

# DELIMITAREA OBIECTIVULUI STUDIAT

Acest studiu de fundamentare va avea ca principal obiectiv analiza căilor de comunicație, precum și propuneri privind dezvoltarea și optimizarea acestora.

Analiza căilor de comunicaţie a fost realizată în cea mai mare parte prin prelucrarea bazelor de date existente puse la dispoziţie de instituţiile responsabile din domeniu.

Evaluarea infrastructurii rutiere s-a efectuat pe baza datelor furnizate sau pe baza datelor disponibile la instituţii precum: Consiliul Judeţean Hunedoara, Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN), Inspectoratul General al Poliţiei Române ş.a.

Evaluarea infrastructurii feroviare s-a efectuat pe baza datelor furnizate de Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara şi pe baza datelor disponibile la Institutul Naţional de Statistică (Tempo Online), Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA, Agenția de investigare feroviară română ş.a.

Evaluarea transportului public din judeţ a fost realizată pe baza datelor disponibile la Institutul Naţional de Statistică, Autoritatea Rutieră Română, Consiliul Judeţean Hunedoara, S.C Transport Public Local Deva S.R.L, dar şi pe baza datelor provenite de la SC Prim Transprest SRL.

# ANALIZA CRITICĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE

## Infrastructura rutieră

    - Categorii de drumuri, rute, lungimi, tipul de îmbrăcăminte și starea drumurilor

Infrastructura rutieră reprezintă un element esenţial pentru dezvoltarea economică și socială a unui judeţ. Ea contribuie la conectivitatea între localităţi, la accesul facil la servicii esenţiale și la atragerea de investiţii, influenţând direct calitatea vieţii locuitorilor și potenţialul de dezvoltare. În decursul anilor, infrastructura rutieră din judeţul Hunedoara a evoluat considerabil, atât ca extindere, cât şi ca modernizare.

Reţeaua de comunicaţie rutieră este grupată din punct de vedere administrativ-teritorial şi funcţional în: drumuri de interes naţional (autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaţionale, drumuri naţionale), drumuri de interes judeţean (drumuri judeţene) şi drumuri de interes local (drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi). Drumurile deschise circulaţiei publice de pe teritoriul judeţului Hunedoara, la nivelul anului 2024, sunt prezentate în tabelul 2.1 şi reprezentate în figura 2.1, iar lista completă cu drumurile din judeţ poate fi consultată în anexele 1, 2 şi 3.

Tabel 2.1DRUMURILE PUBLICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA PE CATEGORII DE DRUMURI (2024)

| Tip infrastructură rutieră | Indicativ |
| --- | --- |
| Autostrăzi | A 1 |
| Drumuri europene | E 68/E 81, E 79 |
| Drumuri naţionale | DN 7, DN 7A, DN 66, DN 66A, DN 68, DN 68A, DN 74, DN 76 |
| Drumuri judeţene | DJ 107A, DJ 107B, DJ 660, DJ 660A, DJ 664, DJ 664A, DJ 666, DJ 666B, DJ 667, DJ 667A, DJ 668, DJ 668A, DJ 668B, DJ 668C, DJ 668D, DJ 672C, DJ 680B, DJ 685, DJ 686, DJ 686A, DJ 686B, DJ 686C, DJ 686E, DJ 686D, DJ 687, DJ 687A, DJ 687C, DJ 687D, DJ 687E, DJ 687F, DJ 687G, DJ 687J, DJ 687K, DJ 687M, DJ 687N, DJ 688, DJ 700, DJ 700A, DJ 700C, DJ 705, DJ 705A, DJ 705D, DJ 705F, DJ 705G, DJ 705J, DJ 705H, DJ 705K, DJ 705L, DJ 706, DJ 706A, DJ 706B, DJ 706D, DJ 707, DJ 707A, DJ 707E, DJ 707F, DJ 707G, DJ 707J, DJ 707L, DJ 708D, DJ 708E, DJ 709F, DJ 709G, DJ 709H, DJ 70, DJ 741, DJ 742A, DJ 742B, DJ 760, DJ 761, DJ 761A, DJ 761B, DJ 762, DJ 763A, DJ 763B |
| Drumuri comunale | DC 1, DC 1A, DC 2, DC 2A, DC 3, DC 4, DC 5, DC 5A, DC 5B, DC 5C, DC 5D, DC 5E, DC 5F, DC 6, DC 7, DC B, DC 8C, DC 9, DC 9A, DC 9B, DC 10, DC 11, DC 11A, DC 11B, DC 12, DC 21A, DC 12B, DC 12C, DC 12D, DC 13A, DC 13B, DC 13C, DC 13D, DC 13E, DC 13F, DC 13G, DC 13H, DC 14A, DC 4B, DC 14C, DC 4D, DC 14E, DC 15, DC 15A, DC 15B, DC 16, DC 16A, DC 17, DC 17A, DC 18, DC 18A, DC 19, DC 19A, DC 19B, DC 19D, DC 19E, DC 20, DC 20A, DC 20B, DC 20C, DC 20D, DC 20E, DC 21A, DC 21B, DC 22, DC 22A, DC 22B, DC 23, DC 23A, DC 24, DC 24A, DC 25, DC 25A, DC 25B, DC 25C, DC 26A, DC 26B, DC 26C, DC 27B, DC 27C, DC 27D, DC 28, DC 28A, DC 28B, DC 28C, DC 29, DC 30, DC 31, DC 32, DC 37, DC 38, DC 39A, DC 40A, DC 40B, DC 41, DC 42, DC 42A, DC 44, DC 45, DC 46, DC 47, DC 48, DC 48A, DC 49, DC 50, DC 50A, DC 51, DC 51A, DC 51B, DC 51C, DC 52, DC 52A, DC 52B, DC 53, DC 54 DC 54A, DC 54B, DC 54C, DC 54D, DC 55, DC 56, DC 57, DC 57A, DC 57B, DC 57C, DC 57 D, DC 57E, DC 58A, DC 58B, DC 58C, DC 58D, DC 59A, DC 59B, DC 59C, DC 60, DC 61, DC 61A, DC 61B, DC 62, DC 63, DC 63A, DC 63B, DC 64, DC 65, DC 66, DC 66A, DC 67, DC 68, DC 68A, DC 68B, DC 68C, DC 70, DC 70A, DC 70B, DC 70C, DC 70D, DC 70E, DC 71, DC 72, DC 73, DC 73A, DC 73B, DC 73C, DC 74, DC 75, DC 75A, DC 76, DC 76A, DC 77, DC 78, DC 79A, DC 79B, DC 80, DC 81, DC 82, DC 82A, DC 82B, DC 83, DC 83A, DC 83B, DC 85, DC 86, DC 86A, DC 86B, DC 87, DC 88, DC 89, DC 90, DC 90A, DC 91, DC 92, DC 93, DC 94, DC 94A, DC 94B, DC 94C, DC 95, DC 96, DC 97, DC 98, DC 99, DC 99A, DC 99B, DC 100, DC 100A, DC 100B, DC 101, DC 103, DC 103A, DC 103B, DC 103C, DC 104, DC 105, DC 105A, DC 106, DC 107, DC 107A, DC 108, DC 109A, DC 109B, DC 109C, DC 110, DC 110A, DC 111, DC 111A, DC 112, DC 113, DC 113A, DC 114, DC 115, DC 115A, DC 115B, DC 116, DC 117, DC 117B, DC 118, DC 119, DC 119A, DC 120, DC 120A, DC 120B, DC 120C, DC 121, DC 121A, DC 121B, DC 121C, DC 123, DC 123B, DC 124, DC 125, DC 125A, DC 126A, DC 126B, DC 126C, DC 127, DC 127A, DC 129, DC 129A, DC 129B, DC 129C, DC 129D, DC 130, DC 130A, DC 131, DC 132, DC 132A, DC 133, DC 134, DC 135, DC 136, DC 136A, DC 137, DC 139, DC 140, DC 140A, DC 141, DC 142, DC 143, DC 144, DC 145, DC 146, DC 146A, DC 146B, DC 147, DC 147A, DC 147B, DC 147C, DC 148, DC 149, DC 150A, DC 152, DC 153, DC 154, DC 154A, DC 156, DC 157, DC 158, DC 159, DC 160, DC 160A, DC 161, DC 163, DC 163A, DC 164, DC 165, DC 165A, DC 166, DC 166A, DC 166B, DC 166C, DC 166D, DC 167A, DC 167B, DC 168, DC 168A, DC 170, DC 170A, DC 170B, DC 171, DC 172, DC 173, DC 174, DC 174A, DC 175, DC 175A. |

Sursa: HG nr. 782/2014, anexele 1-4

Drumurile naţionale care traversează judeţul Hunedoara sunt esenţiale pentru conectarea acestuia cu alte regiuni ale României și pentru facilitarea transportului de mărfuri și persoane. Judeţul este traversatde Autostrada A1, parte din coridorul IV pan-european, care leagă România de Europa de Vest. Aceasta este o arteră majoră care facilitează transportul rapid și eficient între orașele mari ale României, inclusiv între Deva și alte centre economice importante. Unul dintre cele mai importante drumuri din judeţ, DN7 (E 68/E 81), traversează judeţul de la est la vest. Acesta leagă orașul Deva, reședinţa judeţului, de orașe importante precum Arad și Sibiu, și face parte dintr-un coridor european major care leagă Europa Centrală de sudul continentului. DN 66 traversează partea sudică a judeţului și oferă acces la Valea Jiului, DN 76 leagă Deva de Oradea, traversând partea de nord-vest a judeţului, în timp ce DN 68 leagă orașele Caransebeș și Haţeg, traversând zona sud-vestică a judeţului. Pe lângă drumurile de importanţă naţională şi internaţională, conectivitatea localităţilor hunedorene este asigurată şi de drumurile judeţene, comunale şi locale, drumurile judeţene conectând localităţile mai mici cu drumurile naţionale și cu reţelele de transport regionale, iar cele comunale şi locale sunt esenţiale pentru conectivitatea comunităţilor rurale din judeţ, asigurând legături către drumurile judeţene și naţionale.

Fig. 2.1INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

Sursa: ANCPI, CNAIR – DRDP Timişoara, CJ Hunedoara, 2024

La nivelul anului 2023, lungimea totală a drumurilor publice din judeţul Hunedoara, conform INS este de 3.213 km, din care 454 km drumuri naţionale, 1.308 km drumuri judeţene şi 1.451 km drumuri comunale. Dacă privim evoluţia lungimii drumurilor clasificate din judeţ din ultimii 10 ani constatăm o scădere cu 106 km a acestora în 2023 comparativ cu 2014. (tabelul 2.2) Conform Institutului Naţional de Statistică singura creştere a numărului de kilometri de drum o au drumurile naţionale, în timp ce drumurile judeţene şi cele comunale au înregistrat scăderi.

Tabel 2.2EVOLUŢIA LUNGIMII DRUMURILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA PE CATEGORII DE DRUMURI (2014 – 2023)

| Tip | Lungime (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spor 2014 - 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Drumuri naţionale | 429 | 464 | 464 | 464 | 464 | 569 | 554 | 451 | 450 | 454 | 25 |
| Drumuri judeţene | 1.384 | 1.305 | 1.345 | 1.334 | 1.325 | 1.305 | 1.309 | 1.307 | 1.308 | 1.308 | -76 |
| Drumuri comunale | 1.506 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 1.551 | 1.551 | 1.564 | 1.416 | 1.447 | 1.451 | -55 |
| Total | 3.319 | 3.332 | 3.372 | 3.361 | 3.340 | 3.425 | 3.427 | 3.174 | 3.205 | 3.213 | -106 |

Sursa: INS, Tempo Online, 2024

În ceea ce priveşte drumurile naţionale, conform INS, la nivelul anului 2023 existau 12 km de drum nemodernizat, ceea ce reprezintă 2,64% din lungimea totală a drumurilor naţionale.

Tabel 2.3EVOLUŢIA LUNGIMII DRUMURILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA PE CATEGORII DE DRUMURI, DUPĂ STAREA INFRASTRUCTURII (2014 – 2023)

| Anul | Lungime totală reţea | Drumuri modernizate |  | Drumuri nemodernizate |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare |  | Drumuri pietruite |  | Drumuri de pământ |  |
|  |  | Km | % | Km | % | Km | % | Km | % |
| Drumuri naţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 429 | 412 | 96,04 | 17 | 3,96 | - | - | - | - |
| 2015 | 464 | 450 | 96,98 | 14 | 3,02 | - | - | - | - |
| 2016 | 464 | 450 | 96,98 | 14 | 3,02 | - | - | - | - |
| 2017 | 464 | 452 | 97,41 | 12 | 2,59 | - | - | - | - |
| 2018 | 464 | 452 | 97,41 | 12 | 2,59 | - | - | - | - |
| 2019 | 569 | 557 | 97,89 | 12 | 2,11 | - | - | - | - |
| 2020 | 554 | 542 | 97,83 | 12 | 2,17 | - | - | - | - |
| 2021 | 451 | 439 | 97,34 | 12 | 2,66 | - | - | - | - |
| 2022 | 450 | 438 | 97,33 | 12 | 2,67 | - | - | - | - |
| 2023 | 454 | 442 | 97,36 | 12 | 2,64 | - | - | - | - |

Conform DRDP Timişoara, Secţia de Drumuri Naţionale Deva este organizată în 7 districte de drumuri, după cum urmează: Livezeni, Baru Mare, Toteşti, Simeria, Şoimuş, Ilia şi Brad. Aceasta administrează un total de 329,668 km, dintre care drumuri naţionale europene – 222,337 km, drumuri naţionale principale – 64,610 km şi drumuri naţionale secundare – 42,721 km.

Situaţia împărţirii drumurilor naţionale pe districte rutiere este următoarea:

- District Livezeni

  - DN 7A

    - km 86+601 – km 91+000

    - km 91+000 – km 105+120

  - DN 66A

    - km 0+000 – km 3+847

    - km 16+568 – km 35+000

    - km 35+000 – km 47+000

  - DN 66

    - km 121+000 – km 125+772

- District Baru Mare

  - DN 66

    - km 136+000 – km 154+000

    - km 154+000 – km 180+000

- District Toteşti

  - DN 66

    - km 180+000 – km 186+000

    - km 186+000 – km 197+000

  - DN 68

    - km 44+700 – km 50+000

    - km 60+000 – km 70+372

- District Simeria

  - DN 7

    - km 352+000 – km 360+308

    - km 367+510 – km 384+543

  - DN 66

    - km 197+000 – km 210+500

- District Şoimuş

  - DN 7

    - km 393+000 – km 408+000

  - DN 76

    - km 0+000 – km 14+000

    - km 14+000 – km 29+100

- District Ilia

  - DN 7

    - km 408+000 – km 439+000

  - DN 68A

    - km 53+000 – km 78+518

- District Brad

  - DN 76

    - km 35+400 – km 55+400

  - DN 74

    - km 4+460 – km 20+000

    - km 20+000 – km 29+000

Secţia Autostrăzi pe raza judeţului de studiu administrează un total de 183,811 km, dintre care: lungime reală – 81,190 km, bretele – 14,879 km şi bandă staţionare + parcări – 87,742 km.

La nivelul judeţului analizat, drumurile naţionale au două, trei sau patru benzi de circulaţie (figura 2.3). Sectoarele cu mai multe benzi de circulaţie sunt:

- sectoare cu trei benzi:

  - DN 7

    - km 395+384 – 395+451

  - DN 66

    - km 138+640 – 139+555

    - km 145+300 – 149+170

    - km 150+800 – 151+695

    - km 173+000 – 176+800

    - km 181+000 – 181+734

    - km 182+810 – 184+000

- sectoare cu petru benzi

  - DN 7

    - km 355+900 – 356+220

    - km 356+866 – 357+220

    - km 363+915 – 364+968

    - km 383+840 – 394+294

    - km 394+295 – 395+384

  - DN 66

    - km 132+800 – 133+800

    - km 180+088 – 181+000

  - DN 66A

    - km 7+000 – 7+200

    - km 12+042 – 16+568

Fig. 2.2DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA CLASIFICATE DUPĂ NUMĂRUL BENZILOR DE CIRCULAŢIE

Sursa: date prelucrateDirecţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

Conform Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara, drumurile naţionale (DN) au o lungime de 382,667 km pe teritoriul judeţului Hunedoara. Acestea sunt realizate în proporţie de 90,89% din beton asfaltic, 4,69% din beton de ciment, 0,06% din pavaj, 3,12% din îmbrăcăminţi asfaltice uşoare şi 1,24% din pietriş. Drumul DN 7A pe o porţiune de 0,223 km este realizat din pavaj (km 108+450 – 108+673), iar DN 66A pe o porţiune de 4,754 km este realizat din pietriş (km 47+600 – 52+354). Distribuţia pe sectoare a îmbrăcăminţii rutiere a drumurilor naţionale poate fi consultată în tabelul 2.5 şi în figura 2.4.

Fig. 2.3STRUCTURA ÎMBRĂCĂMINŢII RUTIERE ŞI PONDEREA ACESTEIA DIN LUNGIMEA FIECĂRUI DRUM NAŢIONAL DIN JUDEŢUL HUNEDOARA (2023)

Sursa: date prelucrate Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

Tabel 2.4LUNGIMEA SECTOARELOR DE DRUMURI NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA DUPĂ TIPUL DE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ (2023)

| Indicativ | Poziţiile km ale sectorului | Lungimea sectorului pe tipuri de îmbrăcăminţi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | beton asfaltic | beton de ciment | pavaj | îmbrăcăminţi asfaltice uşoare | pietriş | pământ |
| DN 7 | 352+000 - 355+900 | 3,900 |  |  |  |  |  |
|  | 355+900 - 356+220 | 0,320 |  |  |  |  |  |
|  | 356+220 - 356+866 | 0,646 |  |  |  |  |  |
|  | 356+866 - 357+220 | 0,354 |  |  |  |  |  |
|  | 357+220 - 360+308 | 3,062 |  |  |  |  |  |
|  | 360+308 - 360+785 | 0,477 |  |  |  |  |  |
|  | 360+785 - 363+915 | 3,156 |  |  |  |  |  |
|  | 363+915 - 364+968 | 1,052 |  |  |  |  |  |
|  | 364+969 - 365+575 | 0,565 |  |  |  |  |  |
|  | 365+575 - 367+510 | 1,935 |  |  |  |  |  |
|  | 367+510 - 377+700 | 9,816 |  |  |  |  |  |
|  | 377+700 - 381+845 | 4,145 |  |  |  |  |  |
|  | 381+845 - 383+650 | 1,805 |  |  |  |  |  |
|  | 383+650 - 383+840 | 0,190 |  |  |  |  |  |
|  | 383+840 - 384+543 | 0,808 |  |  |  |  |  |
|  | 384+543 - 386+200 | 1,860 |  |  |  |  |  |
|  | 386+200 - 393+000 | 6,100 |  |  |  |  |  |
|  | 393+000 - 394+294 | 1,090 |  |  |  |  |  |
|  | 394+295 - 395+384 | 0,837 |  |  |  |  |  |
|  | 395+384 - 395+451 | 0,067 |  |  |  |  |  |
|  | 395+451 - 412+050 | 16,599 |  |  |  |  |  |
|  | 412+050 - 416+544 | 4,494 |  |  |  |  |  |
|  | 416+544 - 417+200 | 0,614 |  |  |  |  |  |
|  | 417+200 - 419+280 | 2,080 |  |  |  |  |  |
|  | 419+281 - 427+000 | 7,719 |  |  |  |  |  |
|  | 427+000 - 432+000 | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  | 432+000 - 439+000 | 7,000 |  |  |  |  |  |
| DN 7A | 86+601 - 86+801 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  | 86+801 - 88+620 | 1,819 |  |  |  |  |  |
|  | 88+620 - 88+876 |  |  |  | 0,256 |  |  |
|  | 88+876 - 91+000 |  |  |  | 2,154 |  |  |
|  | 91+000 - 92+855 |  |  |  | 1,855 |  |  |
|  | 92+855 - 96+400 |  |  |  | 3,545 |  |  |
|  | 96+400 - 98+770 |  |  |  | 2,370 |  |  |
|  | 98+770 - 100+540 |  |  |  | 1,770 |  |  |
|  | 100+540 - 103+000 | 2,850 |  |  |  |  |  |
|  | 103+000 - 103+500 | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  | 103+500 - 103+598 | 0,098 |  |  |  |  |  |
|  | 103+598 - 104+300 | 0,695 |  |  |  |  |  |
|  | 104+300 - 105+000 | 0,700 |  |  |  |  |  |
|  | 105+000 - 105+120 | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  | 105+120 - 106+500 |  | 1,380 |  |  |  |  |
|  | 106+500 - 108+450 | 1,950 |  |  |  |  |  |
|  | 108+450 - 108+673 |  |  | 0,223 |  |  |  |
|  | 108+673 - 108+755 | 0,082 |  |  |  |  |  |
| DN 66 | 121+000 - 125+990 | 4,772 |  |  |  |  |  |
|  | 125+990 - 132+800 | 6,790 |  |  |  |  |  |
|  | 132+800 - 133+800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 133+800 - 136+000 | 2,207 |  |  |  |  |  |
|  | 136+000 - 136+650 | 0,582 |  |  |  |  |  |
|  | 136+650 - 137+076 | 0,382 |  |  |  |  |  |
|  | 137+076 - 138+640 | 1,512 |  |  |  |  |  |
|  | 138+640 - 139+555 | 0,863 |  |  |  |  |  |
|  | 139+555 - 145+300 | 5,650 |  |  |  |  |  |
|  | 145+300 - 145+800 | 0,488 |  |  |  |  |  |
|  | 145+800 - 146+400 | 0,681 |  |  |  |  |  |
|  | 146+400 - 149+170 | 2,803 |  |  |  |  |  |
|  | 149+170 - 150+800 | 1,630 |  |  |  |  |  |
|  | 150+800 - 151+695 | 0,897 |  |  |  |  |  |
|  | 151+696 - 153+800 | 2,104 |  |  |  |  |  |
|  | 153+800 - 154+083 | 0,275 |  |  |  |  |  |
|  | 154+083 - 155+500 | 1,428 |  |  |  |  |  |
|  | 155+500 - 155+800 | 0,293 |  |  |  |  |  |
|  | 155+800 - 157+500 | 1,691 |  |  |  |  |  |
|  | 157+500 - 158+500 | 1,002 |  |  |  |  |  |
|  | 158+500 - 160+500 | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | 160+500 - 161+700 | 1,150 |  |  |  |  |  |
|  | 161+700 - 162+000 | 0,275 |  |  |  |  |  |
|  | 162+000 - 162+500 | 0,519 |  |  |  |  |  |
|  | 162+500 - 164+000 | 1,456 |  |  |  |  |  |
|  | 164+000 - 166+200 | 2,205 |  |  |  |  |  |
|  | 166+200 - 167+000 | 0,798 |  |  |  |  |  |
|  | 167+000 - 167+200 | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  | 167+200 - 167+600 | 0,393 |  |  |  |  |  |
|  | 167+600 - 168+000 | 0,393 |  |  |  |  |  |
|  | 168+000 - 169+500 | 1,534 |  |  |  |  |  |
|  | 169+500 - 169+800 | 0,303 |  |  |  |  |  |
|  | 169+800 - 170+000 | 0,202 |  |  |  |  |  |
|  | 170+000 - 171+000 | 2,580 |  |  |  |  |  |
|  | 173+000 - 173+630 | 0,630 |  |  |  |  |  |
|  | 173+630 - 174+562 | 2,659 |  |  |  |  |  |
|  | 176+570 - 176+800 | 0,232 |  |  |  |  |  |
|  | 176+800 - 177+000 | 3,275 |  |  |  |  |  |
|  | 180+088 - 181+000 | 1,079 |  |  |  |  |  |
|  | 181+000 - 181+734 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  | 182+500 - 182+810 | 0,310 |  |  |  |  |  |
|  | 182+810 - 184+000 | 2,533 |  |  |  |  |  |
|  | 185+400 - 185+883 | 28,383 |  |  |  |  |  |
| DN 66A | 3+847 - 4+450 | 0,603 |  |  |  |  |  |
|  | 4+450 - 5+140 |  | 0,701 |  |  |  |  |
|  | 5+140 - 7+000 | 2,193 |  |  |  |  |  |
|  | 7+000 - 7+200 |  | 0,200 |  |  |  |  |
|  | 7+200 - 8+820 |  | 1,625 |  |  |  |  |
|  | 8+820 - 10+091 | 1,315 |  |  |  |  |  |
|  | 10+091 - 10+510 |  | 0,419 |  |  |  |  |
|  | 10+510 - 10+528 |  | 0,018 |  |  |  |  |
|  | 10+528 - 10+728 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  | 10+728 - 11+870 |  | 1,159 |  |  |  |  |
|  | 11+870 - 12+042 | 0,171 |  |  |  |  |  |
|  | 12+042 - 16+000 | 4,033 |  |  |  |  |  |
|  | 16+000 - 16+568 |  | 0,568 |  |  |  |  |
|  | 16+568 - 23+800 |  | 7,232 |  |  |  |  |
|  | 23+800 - 29+000 | 6,466 |  |  |  |  |  |
|  | 30+604 - 35+775 | 16,996 |  |  |  |  |  |
|  | 47+600 - 52+354 |  |  |  |  | 4,754 |  |
| DN 68 | 45+000 - 53+000 | 7,998 |  |  |  |  |  |
|  | 53+000 - 55+650 | 17,359 |  |  |  |  |  |
| DN 68A | 53+000 - 53+500 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 54+000 - 64+900 | 24,545 |  |  |  |  |  |
| DN 74 | 0+000 - 4+460 | 4,237 |  |  |  |  |  |
|  | 4+460 - 7+500 | 5,895 |  |  |  |  |  |
|  | 10+385 - 10+750 |  | 1,503 |  |  |  |  |
|  | 11+886 - 12+000 |  | 0,759 |  |  |  |  |
|  | 12+645 - 12+697 | 0,052 |  |  |  |  |  |
|  | 12+697 - 13+043 |  | 0,346 |  |  |  |  |
|  | 13+043 - 13+170 | 0,127 |  |  |  |  |  |
|  | 13+170 - 13+266 |  | 0,096 |  |  |  |  |
|  | 13+266 - 13+371 | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  | 13+371 - 13+426 |  | 0,055 |  |  |  |  |
|  | 13+426 - 13+510 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  | 13+510 - 13+921 |  | 0,411 |  |  |  |  |
|  | 13+921 - 14+847 | 1,033 |  |  |  |  |  |
|  | 14+847 - 15+146 |  | 0,28 |  |  |  |  |
|  | 15+146 - 15+212 | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  | 15+212 - 16+401 |  | 1,194 |  |  |  |  |
|  | 16+401 - 16+405 | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  | 16+405 - 16+828 | 11,779 |  |  |  |  |  |
| DN 76 | 0+000 - 0+764 | 28,308 |  |  |  |  |  |
|  | 28+600 - 29+000 | 6,78 |  |  |  |  |  |
|  | 35+400 - 36+100 | 20,084 |  |  |  |  |  |

Sursa: date prelucrate Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

Fig. 2.4DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA CLASIFICATE DUPĂ TIPUL ÎMBRĂCĂMINŢII ASFALTICE (2023)

Sursa: date prelucrate Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

Din punct de vedere a stării de viabilitate a drumurilor naţionale din judeţul Hunedoara, după lungimea acestora, se evidenţiază următoarele: 45,61% se află în stare bună, 16,08% se află în stare medie, iar 8,08% sunt în stare rea. Pentru 11,89% din lungimea drumurilor naţionale nu sunt disponibile date, iar 18,34% din lungimea acestora se află în administraţia municipalităţii. Cele menţionate anterior scot în evidenţă faptul că pe o lungime destul de ridicată drumurile naţionale încadrate ca DN din judeţul Hunedoara sunt de o calitate scăzută, ceea ce se reflectă şi în buna desfăşurare a circulaţiei autovehiculelor, 37,684 km fiind în stare medie şi 18,923 km fiind în stare rea. La nivelul fiecărui drum naţionalau fost identificate următoarele: 31,288 km din DN 7 sunt în stare bună, în timp ce 16,170 km din acelaşi drum naţional sunt în stare medie, 11,748 km din DN 7A sunt în stare bună, 0,098 km în stare medie şi 10,721 km în stare rea, 40,126 km din DN 66 sunt în stare bună, 5,2 km din DN 66A sunt în stare bună, 12,403 km în stare medie şi 4,754 km în stare rea, 2,659 km din DN 68 sunt în stare bună şi 7,998 km în stare medie, 10,889 km din DN 68A sunt în stare bună şi 0,5 km în stare medie, 3,689 km din DN 74 sunt în stare bună, 0,515 km în stare medie si 3,448 km în stare rea, iar ,286 km din DN 76 sunt în stare rea. Ponderea stării de viabilitate pentru fiecare drum naţional din judeţ este reprezentată în figura 2.9. Starea de viabilitate pentru fiecare sector de drum naţional poate fi consultată în tabelul 2.7, iar distribuţia teritorială este reprezentată în figura 2.10.

Fig. 2.5STAREA DE VIABILITATE ŞI PONDEREA ACESTEIA DIN LUNGIMEA FIECĂRUI DRUM NAŢIONAL DIN JUDEŢUL HUNEDOARA (2023)

Sursa: date prelucrate Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

Tabel 2.5LUNGIMEA SECTOARELOR DE DRUMURI NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA DUPĂ STAREA DE VIABILITATE A ÎMBRĂCĂMINŢII ASFALTICE (2023)

| Indicativ | Sector | Lungime (km) | Stare de viabilitate | În administraţia municipiului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 7 | 352+000 - 355+900 | 3,900 | bună |  |
|  | 355+900 - 356+220 | 0,320 | bună |  |
|  | 356+220 - 356+866 | 0,646 | bună |  |
|  | 356+866 - 357+220 | 0,354 | bună |  |
|  | 357+220 - 360+308 | 3,062 | bună |  |
|  | 360+308 - 360+785 | 0,477 |  | da |
|  | 360+785 - 363+915 | 3,156 |  | da |
|  | 363+915 - 364+968 | 1,052 |  | da |
|  | 364+969 - 365+575 | 0,565 |  | da |
|  | 365+575 - 367+510 | 1,935 |  | da |
|  | 367+510 - 377+700 | 9,816 | bună |  |
|  | 377+700 - 381+845 | 4,145 | bună |  |
|  | 381+845 - 383+650 | 1,805 | lipsă date |  |
|  | 383+650 - 383+840 | 0,190 | lipsă date |  |
|  | 383+840 - 384+543 | 0,808 | bună |  |
|  | 384+543 - 386+200 | 1,860 |  | da |
|  | 386+200 - 393+000 | 6,100 |  | da |
|  | 393+000 - 394+294 | 1,090 | bună |  |
|  | 394+295 - 395+384 | 0,837 | medie |  |
|  | 395+384 - 395+451 | 0,067 | bună |  |
|  | 395+451 - 412+050 | 16,599 | lipsă date |  |
|  | 412+050 - 416+544 | 4,494 | lipsă date |  |
|  | 416+544 - 417+200 | 0,614 | medie |  |
|  | 417+200 - 419+280 | 2,080 | bună |  |
|  | 419+281 - 427+000 | 7,719 | medie |  |
|  | 427+000 - 432+000 | 5,000 | bună |  |
|  | 432+000 - 439+000 | 7,000 | medie |  |
| DN 7A | 86+601 -86+801 | 0,200 | bună |  |
|  | 86+801 -88+620 | 1,819 | bună |  |
|  | 88+620-88+876 | 0,256 | rea |  |
|  | 88+876-91+000 | 2,154 | bună |  |
|  | 91+000 -92+855 | 1,855 | bună |  |
|  | 92+855 -96+400 | 3,545 | rea |  |
|  | 96+400 -98+770 | 2,370 | bună |  |
|  | 98+770 -100+540 | 1,770 | rea |  |
|  | 100+540 -103+000 | 2,850 | bună |  |
|  | 103+000 -103+500 | 0,500 | bună |  |
|  | 103+500 -103+598 | 0,098 | medie |  |
|  | 103+598 -104+300 | 0,695 | rea |  |
|  | 104+300 -105+000 | 0,700 | rea |  |
|  | 105+000 -105+120 | 0,120 | rea |  |
|  | 105+120 -106+500 | 1,380 | rea | M |
|  | 106+500 -108+450 | 1,950 | rea | M |
|  | 108+450 -108+673 | 0,223 | rea | M |
|  | 108+673 -108+755 | 0,082 | rea | M |
| DN 66 | 121+000 - 125+990 | 4,772 | lipsă date |  |
|  | 125+990 - 132+800 | 6,790 |  | da |
|  | 132+800 - 133+800 | 1,000 |  | da |
|  | 133+800 - 136+000 | 2,207 |  | da |
|  | 136+000 - 136+650 | 0,582 | bună |  |
|  | 136+650 - 137+076 | 0,382 | bună |  |
|  | 137+076 - 138+640 | 1,512 | bună |  |
|  | 138+640 - 139+555 | 0,863 | bună |  |
|  | 139+555 - 145+300 | 5,650 | bună |  |
|  | 145+300 - 145+800 | 0,488 | bună |  |
|  | 145+800 - 146+400 | 0,681 | bună |  |
|  | 146+400 - 149+170 | 2,803 | bună |  |
|  | 149+170 - 150+800 | 1,630 | bună |  |
|  | 150+800 - 151+695 | 0,897 | bună |  |
|  | 151+696 - 153+800 | 2,104 | bună |  |
|  | 153+800 - 154+083 | 0,275 | bună |  |
|  | 154+083 - 155+500 | 1,428 | bună |  |
|  | 155+500 - 155+800 | 0,293 | bună |  |
|  | 155+800 - 157+500 | 1,691 | bună |  |
|  | 157+500 - 158+500 | 1,002 | bună |  |
|  | 158+500 - 160+500 | 2,000 | bună |  |
|  | 160+500 - 161+700 | 1,150 | bună |  |
|  | 161+700 - 162+000 | 0,275 | bună |  |
|  | 162+000 - 162+500 | 0,519 | bună |  |
|  | 162+500 - 164+000 | 1,456 | bună |  |
|  | 164+000 - 166+200 | 2,205 | bună |  |
|  | 166+200 - 167+000 | 0,798 | bună |  |
|  | 167+000 - 167+200 | 0,196 | bună |  |
|  | 167+200 - 167+600 | 0,393 | bună |  |
|  | 167+600 - 168+000 | 0,393 | bună |  |
|  | 168+000 - 169+500 | 1,534 | bună |  |
|  | 169+500 - 169+800 | 0,303 | bună |  |
|  | 169+800 - 170+000 | 0,202 | bună |  |
|  | 170+000 - 171+000 | 1,004 | bună |  |
|  | 173+000 - 173+630 | 0,630 | bună |  |
|  | 173+630 - 174+562 | 0,616 | bună |  |
|  | 176+570 - 176+800 | 0,232 | bună |  |
|  | 176+800 - 177+000 | 0,201 | bună |  |
|  | 180+088 - 181+000 | 1,079 | bună |  |
|  | 181+000 - 181+734 | 0,734 | bună |  |
|  | 182+500 - 182+810 | 0,310 | bună |  |
|  | 182+810 - 184+000 | 1,131 | bună |  |
|  | 185+400 - 185+883 | 0,483 | bună |  |
| DN 66A | 3+847 -4+450 | 0,603 |  | da |
|  | 4+450 -5+140 | 0,701 |  | da |
|  | 5+140 -7+000 | 2,193 |  | da |
|  | 7+000 -7+200 | 0,200 |  | da |
|  | 7+200 -8+820 | 1,625 |  | da |
|  | 8+820 -10+091 | 1,315 |  | da |
|  | 10+091 -10+510 | 0,419 |  | da |
|  | 10+510 -10+528 | 0,018 |  | da |
|  | 10+528 -10+728 | 0,200 |  | da |
|  | 10+728 -11+870 | 1,159 |  | da |
|  | 11+870 -12+042 | 0,171 |  | da |
|  | 12+042 -16+000 | 4,033 |  | da |
|  | 16+000 -16+568 | 0,568 |  | da |
|  | 16+568 -23+800 | 7,232 | medie |  |
|  | 23+800 -29+000 | 5,2 | bună |  |
|  | 30+604 -35+775 | 5,171 | medie |  |
|  | 47+600 -52+354 | 4,754 | rea |  |
| DN 68 | 45+000 -53+000 | 7,998 | medie |  |
|  | 53+000 -55+650 | 2,659 | bună |  |
| DN 68A | 53+000 -53+500 | 0,5 | medie |  |
|  | 54+000 -64+900 | 10,889 | bună |  |
| DN 74 | 0+000 -4+460 | 4,237 |  | da |
|  | 4+460 -7+500 | 3,04 | bună |  |
|  | 10+385 -10+750 | 0,366 | bună |  |
|  | 11+886 -12+000 | 0,114 | medie |  |
|  | 12+645 -12+697 | 0,052 | rea |  |
|  | 12+697 -13+043 | 0,346 | medie |  |
|  | 13+043 -13+170 | 0,127 | rea |  |
|  | 13+170 -13+266 | 0,096 | rea |  |
|  | 13+266 -13+371 | 0,105 | rea |  |
|  | 13+371 -13+426 | 0,055 | medie |  |
|  | 13+426 -13+510 | 0,084 | rea |  |
|  | 13+510 -13+921 | 0,411 | rea |  |
|  | 13+921 -14+847 | 1,033 | rea |  |
|  | 14+847 -15+146 | 0,28 | rea |  |
|  | 15+146 -15+212 | 0,066 | rea |  |
|  | 15+212 -16+401 | 1,194 | rea |  |
|  | 16+401 -16+405 | 0,004 | rea |  |
|  | 16+405 -16+828 | 0,283 | bună |  |
| DN 76 | 0+000 -0+764 | 0,584 | bună |  |
|  | 28+600 -29+000 | 0,4 |  | da |
|  | 35+400 -36+100 | 0,702 | bună |  |

Sursa: date prelucrate Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

Sectoarele critice ale drumurilor naţionale din judeţul Hunedoara:

- DN 7A

  - km 88+620 - 88+876 – îmbrăcăminţi asfaltice uşoare

  - km 92+855 - 96+400 – îmbrăcăminţi asfaltice uşoare

  - km 98+770 - 100+540 –îmbrăcăminţi asfaltice uşoare

  - km 103+598 - 104+300 – beton asfaltic

  - km 104+300 - 105+000 – beton asfaltic

  - km 105+000 - 105+120 – beton asfaltic

- DN 66A

  - km 47+600 - 52+354 – pietriş

- DN 74

  - km 12+645 - 12+697 – beton asfaltic

  - km 13+043 - 13+170 – beton asfaltic

  - km 13+170 - 13+266 – beton de ciment

  - km 13+266 - 13+371 – beton asfaltic

  - km 13+426 - 13+510 – beton asfaltic

  - km 13+510 - 13+921 – beton de ciment

  - km 13+921 - 14+847 – beton asfaltic

  - km 14+847 - 15+146 – beton de ciment

  - km 15+146 - 15+212 – beton asfaltic

  - km 15+212 - 16+401 – beton de ciment

  - km 16+401 - 16+405 – beton asfaltic

Fig. 2.6DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA CLASIFICATE DUPĂ STAREA DE VIABILITATE A ÎMBRĂCĂMINŢII ASFALTICE (2023)

Sursa: date prelucrate Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare au fost realizate 4 proiecte importante care s-au derulat pe teritoriul judeţului Hunedoara, dar şi pe cel al judeţelor vecine, având ca şi beneficiar CNAIR. Acestea sunt:

- Construcţia autostrăzii Lugoj – Deva lot 2, lot 3 si lot 4 (sectorul Dumbrava – Deva) - FAZA 2

- Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic de Execuţie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3

- Reabilitare DN66, Rovinari-Petroşani, km 48+900 - km 126+000– Faza II

- Reabilitare DN 76, Deva - Oradea - Faza II

    - Lucrări de artă și alte dotări la nivelul infrastructurii rutiere din judeţul Hunedoara

      - Baraje, viaducte, pasaje, poduri şi podețe

La nivelul judeţului Hunedoara au fost identificate patru baraje care asigură calea pentru drumurile clasificate din judeţ, după cum urmează: Barajul Păclişa care asigură calea pentru DJ 686B, Barajul Ostrov care asigură calea pentru DJ 686C, Barajul Orlea care asigură calea pentru DJ 686A, respectivBarajul Gura Apelor care asigură calea pentru DJ 685.

Viaductele sunt lucrări de artă, construite pentru a permite trecerea unei căi de transport peste obstacole complexe şi se regăsesc doar la nivelul infrastructurii rutiere din clasa tehnică superioară. În cuprinsul judeţului analizat au fost identificate 9 viaducte.

Pasajele rutiere sunt construcţii importante în infrastructura rutieră, proiectate pentru a asigura traversarea sigură și eficientă a drumurilor peste alte drumuri, căi ferate sau alte obstacole, fără a întrerupe fluxul de trafic. În cuprinsul judeţului au fost identificate 19 pasaje peste drumuri clasificate.

În prezent, infrastructura rutieră din judeţ este deservită de 260 de poduri şi podeţe la nivelul drumurilor naţionale, realizate din diferite materiale de construcţie. De-a lungul timpului, unele dintre acestea au fost consolidate.Cel mai vechi pod de pe drumurile naţionale a fost construit în 1912 şi a fost consolidat ultima dată în 2012. Dacă ne raportăm la starea tehnică a podurilor şi podeţelor de pe drumurile naţionale, putem spune că în cuprinsul judeţului Hunedoara există doar două poduri care nu asigură condiţii minime de siguranţă a circulaţiei, şi anume: lucrarea de la km 435+741 de pe DN 7, respectiv lucrarea de la km 96+123 de pe DN 7A. Podurile şi podeţele în stare foarte bună reprezintă doar 17,69%, în timp ce 39,62% sunt în stare bună, 25,00% în stare satisfăcătoare şi 6,54% în stare nesatisfăcătoare.Distribuţia teritorială a podurilor, podeţelor şi pasajelor de pe drumurile naţionale din judeţul Hunedoara după starea de viabilitate este reprezentată în figura 2.13. Dacă ne referim la materialul din care este realizată suprastructura podurilor şi podeţelor de pe drumurile naţionale, constatăm o dominare a betonului armat (46,54%), urmat de betonul precomprimat (18,46%). Cel mai utilizat material de construcţie pentru infrastructura podurilor şi podeţelor de pe drumurile naţionale ale judeţului Hunedoara este betonul armat (50,38%), urmat de beton (40,77%),zid de piatră (4,62%), metal (2,69%) şi beton + beton armat (0,77%). Distribuţia teritorială a podurilor şi podeţelor de pe drumurile naţionale din judeţul Hunedoara după materialul de construcţie este prezentată în figura 2.14. Detaliat pentru fiecare pod sau podeţ, materialul de construcţie, respectiv starea de viabilitate poate fi consultată în tabelul 2.9.

Lucrările de artă de la nivelul drumurilor naţionale aflate în stare necorespunzătoare sunt:

- DN 7

  - km 376+818

  - km 378+534

  - km 397+806

  - km 435+741

- DN 7A

  - km 91+752

  - km 94+685

  - km 96+123

  - km 96+170

  - km 105+006

- DN 66

  - km 187+780

- DN 66A

  - km 3+258

  - km 16+568

  - km 27+203

  - km 27+856

  - km 28+820

- DN 68

  - km 53+180

  - km 53+789

- DN 74

  - km 20+779

  - km 21+020

Fig. 2.7DISTRIBUŢIA ÎN PLAN TERITORIAL A PODURILOR ŞI PODEŢELOR DE LA NIVELUL DRUMURILOR NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, DUPĂ STAREA DE VIABILITATE (2023)

Sursa: date prelucrate Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

Fig. 2.8DISTRIBUŢIA ÎN PLAN TERITORIAL A PODURILOR ŞI PODEŢELOR DE LA NIVELUL DRUMURILOR NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, DUPĂ MATERIALELE DE CONSTRUCŢIE (2023)

Sursa: date prelucrate Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

Tabel 2.6PODURILE ŞI PODEŢELE DE PE DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA (2023)

| Indicativ | Poziţie km | Materiale de construcţie |  | Lungime totală (m) | Starea de viabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suprastructură | Infrastructură |  |  |
| A 1 C1 | 328+800 | BP | BA | 47,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 328+800 | BP | BA | 47,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 332+090 | BA | BA | 8,20 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 332+670 | BP | BA | 47,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 333+560 | BA | BA | 11,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| BRE | 1+900 | BA | BA | 8,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 335+070 | MET+BA | BA | 256,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 335+070 | MET+BA | BA | 256,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 335+360 | BA | BA | 6,20 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 336+237 | MET+BA | BA | 52,65 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 336+570 | BP/BA | BA | 23,40 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 336+570 | BP/BA | BA | 23,40 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 337+989 | BP/BA | BA | 81,42 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 340+808 | BP/BA | BA | 79,60 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C2 | 340+808 | BP/BA | BA | 79,60 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C1 | 342+981 | BP/BA | BA | 25,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 342+981 | BP/BA | BA | 25,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 344+414 | BP/BA | BA | 24,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 344+414 | BP/BA | BA | 24,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 346+310 | BP/BA | BA | 33,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 347+635 | BP/BA | BA | 81,42 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 351+158 | BP/BA | BA | 24,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 351+158 | BP/BA | BA | 24,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 351+840 | BP/BA | BA | 24,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 351+840 | BP/BA | BA | 24,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 353+332 | BP/BA | BA | 99,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 353+332 | BP/BA | BA | 99,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 353+666 | BP/BA | BA | 81,42 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| BRE | 0+600 | BP/BA | BA | 90,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 355+456 | BA | BA | 17,02 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| A 1 C1 | 356+207 | MET+BA | BA | 723,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 356+207 | MET+BA | BA | 723,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 359+210 | BP/BA | BA | 24,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 359+210 | BP/BA | BA | 24,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 359+968 | BP/BA | BA | 25,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 359+968 | BP/BA | BA | 25,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 362+206 | BP/BA | BA | 24,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 362+206 | BP/BA | BA | 24,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 362+813 | BA | BA | 17,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 364+631 | BP/BA | BA | 23,20 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 364+631 | BP/BA | BA | 23,20 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 366+070 | BP/BA | BA | 22,40 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 366+070 | BP/BA | BA | 22,40 | II - Stare bună (61 - 80) |
| BRE | 0+130 | BP/BA | BA | 23,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| BRE | 0+450 | BP/BA | BA | 27,70 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 369+394 | BP/BA | BA | 579,80 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 369+394 | BP/BA | BA | 579,80 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 370+854 | BP/BA | BA | 319,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 370+854 | BP/BA | BA | 319,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 372+239 | BP/BA | BA | 227,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 372+239 | BP/BA | BA | 242,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 373+439 | BP/BA | BA | 26,10 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C2 | 373+439 | BP/BA | BA | 26,10 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C1 | 374+294 | BP/BA | BA | 30,10 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C2 | 374+294 | BP/BA | BA | 30,10 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| BRE | 374+294 | BP/BA | BA | 30,10 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C2 | 377+794 | BP/BA | BA | 260,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C1 | 377+794 | BP/BA | BA | 260,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 378+364 | MET | MET | 12,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 379+224 | MET | MET | 8,12 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 380+616 | BP/BA | BA | 49,20 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 381+527 | BP/BA | BA | 30,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C2 | 381+527 | BP/BA | BA | 30,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 382+269 | MET | MET | 10,70 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 383+894 | MET | MET | 8,12 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 385+236 | MET | MET | 8,12 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 385+582 | MET | MET | 8,12 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C1 | 386+767 | BP/BA | BA | 71,70 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C2 | 386+767 | BP/BA | BA | 71,70 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 387+439 | BP/BA | BA | 49,20 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 388+526 | BP/BA | BA | 49,20 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 390+377 | MET | MET | 15,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C1 | 392+030 | BP/BA | BA | 32,50 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C2 | 392+030 | BP/BA | BA | 32,50 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C1 | 392+279 | MET+BA | BA | 191,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 392+279 | MET+BA | BA | 193,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 393+049 | BP/BA | BA | 30,70 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C2 | 393+049 | BP/BA | BA | 30,70 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C1 | 393+727 | BP/BA | BA | 33,10 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C2 | 393+727 | BP/BA | BA | 33,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 395+036 | BP/BA | BA | 99,70 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 397+802 | BA | BA | 15,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 398+520 | MET | BA | 16,10 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 398+867 | MET | BA | 16,10 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 C1 | 399+505 | MET+BA | BA | 338,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 399+517 | MET+BA | BA | 336,80 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C1 | 401+544 | BP/BA | BA | 84,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 C2 | 401+544 | BP/BA | BA | 84,30 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 401+799 | BA | BA | 28,20 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 403+767 | BP/BA | BA | 43,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 405+593 | BP/BA | BA | 43,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 405+781 | MET | BA | 6,20 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 406+018 | MET | BA | 6,20 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 406+163 | BA | BA | 7,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 406+500 | MET | BA | 6,20 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 407+277 | MET | BA | 10,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 407+349 | BA | BA | 7,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 408+172 | BA | BA | 7,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 408+605 | BA | BA | 7,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| A 1 | 408+706 | MET | BA | 6,20 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| A 1 | 412+105 | MET+BA | BA | 100,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 7 | 356+744 | BA | B | 9,25 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 358+268 | BA | B | 17,30 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 359+535 | BA | B | 9,55 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 359+771 | BA | B | 7,30 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 362+275 | BA | B | 16,30 | lipsă date |
| DN 7 | 362+303 | BA | B | 75,00 | lipsă date |
| DN 7 | 363+647 | BA | B | 6,20 | lipsă date |
| DN 7 | 368+415 | BA | B | 23,65 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 368+985 | lipsă date | lipsă date | 452,60 | lipsă date |
| DN 7 | 370+778 | lipsă date | lipsă date | 198,00 | lipsă date |
| DN 7 | 376+818 | BA | B | 112,50 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 7 | 377+212 | BA | B | 38,00 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 377+885 | BA | B | 11,40 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 378+534 | BA | BA | 39,70 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 7 | 379+220 | BA | B | 12,70 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 384+509 | BP | BA | 36,40 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 397+806 | BP | BA | 62,00 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 7 | 400+630 | BA | B | 7,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 401+423 | BA | B | 9,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 402+148 | BA | B | 6,70 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 404+016 | BA | B | 8,10 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 406+747 | BA | B | 11,00 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 412+011 | BA | B | 9,70 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 412+224 | BA | B | 20,90 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 412+434 | BP | BA | 265,70 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 416+421 | BP | BA | 383,78 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| DN 7 | 419+288 | BA | B | 27,15 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 423+389 | BA | B | 9,70 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 424+392 | BA | B | 9,20 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 426+501 | BA | B | 11,60 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 428+933 | BA | B | 9,15 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7 | 435+741 | BA | BA | 33,20 | V - Stare tehnică ce nu asigură condiţii minime de siguranţă a circulaţiei (< 20) |
| DN 7 | 438+799 | BA | B | 25,30 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 7A | 91+752 | BA | B | 19,60 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 7A | 94+685 | BA | B | 28,00 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 7A | 96+123 | BA | B | 28,70 | V - Stare tehnică ce nu asigură condiţii minime de siguranţă a circulaţiei (< 20) |
| DN 7A | 96+170 | BA | B | 12,50 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 7A | 105+006 | MET | ZIDP | 7,80 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 7A | 105+198 | BA | B | 15 | lipsă date |
| DN 7A | 106+390 | BA | B | 15 | lipsă date |
| DN 7A | 106+758 | BA | B | 15 | lipsă date |
| DN 7A | 106+891 | BA | B | 15 | lipsă date |
| DN 7A | 107+185 | BA | B | 16 | lipsă date |
| DN 66 | 121+272 | BP | ZIDP | 22,20 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| DN 66 | 122+144 | BA | B | 67,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| DN 66 | 124+303 | BA | ZIDP | 7,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| DN 66 | 124+932 | BP | B | 7,00 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| DN 66 | 125+485 | BA | B | 90,80 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| DN 66 | 136+283 | BA | B | 26,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 136+985 | BA | BA | 64,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 137+500 | BA | BA | 24,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 138+220 | BA | B | 41,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 139+760 | BP | B | 30,80 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 139+860 | BP | B | 30,80 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 141+750 | BA | B | 17,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 142+640 | BA | ZIDP | 17,75 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 147+500 | BP | BA | 32,80 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 148+500 | BA | B | 20,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 149+850 | BA | BA | 62,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 150+050 | BA | B | 46,20 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 150+400 | BA | B | 108,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 153+265 | BA | B | 18,20 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 154+046 | BA | B | 19,25 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 154+731 | BA | B | 19,90 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 157+468 | BA | BA | 17,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 161+275 | BA | BA | 13,80 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| DN 66 | 161+873 | BA | B | 41,35 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 167+272 | BA | B | 11,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 167+722 | BA | B | 20,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 168+592 | BA | B | 20,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 169+875 | BA | B | 16,90 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 170+709 | BA | BA | 18,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 171+234 | BA | B | 14,30 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 172+330 | BA | BA | 125,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 176+786 | BP | B | 26,10 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 177+538 | BP | B | 36,60 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 177+595 | BP | B | 86,05 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 179+284 | BA | B | 11,15 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 179+948 | BP | B | 41,20 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 185+825 | BP | B | 26,25 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 187+780 | BA | B | 42,00 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 66 | 190+601 | BA | B | 6,80 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 195+140 | BA | B | 9,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 196+843 | BA | B | 12,70 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 201+037 | BP | B | 19,00 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66 | 203+100 | BA | B | 10,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 204+991 | BA | B | 15,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66 | 206+231 | BA | B | 33,40 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 66A | 2+172 | BA | B | 80,80 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 3+258 | BA | B | 12,80 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 66A | 3+857 | BA | B | 20,05 | lipsă date |
| DN 66A | 4+822 | BP | B | 23,50 | lipsă date |
| DN 66A | 5+295 | BA | B | 12,45 | lipsă date |
| DN 66A | 5+805 | BA | B | 13,60 | lipsă date |
| DN 66A | 6+898 | BA | B | 8,40 | lipsă date |
| DN 66A | 7+734 | BP | BA | 29,40 | lipsă date |
| DN 66A | 9+587 | BA | B | 30,30 | lipsă date |
| DN 66A | 10+510 | BP | BA | 12,30 | lipsă date |
| DN 66A | 13+954 | BA+BP | B+BA | 37,35 | lipsă date |
| DN 66A | 14+211 | BA | B | 80,50 | lipsă date |
| DN 66A | 14+211 | BA | B | 80,50 | lipsă date |
| DN 66A | 15+278 | BP | B | 17,30 | lipsă date |
| DN 66A | 15+800 | BP | B | 6,00 | lipsă date |
| DN 66A | 16+568 | BP | B | 9,20 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 66A | 19+490 | BP | B | 14,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 20+508 | BA | B | 9,30 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 21+089 | BP | B | 15,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 23+005 | BA | ZIDP | 10,40 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 25+925 | BP | BA | 21,20 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 27+203 | BP | BA | 51,35 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 66A | 27+856 | BA | B | 17,00 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 66A | 28+820 | BA | B | 55,15 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 66A | 30+604 | BA | B+BA | 9,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 30+872 | BP | BA | 24,10 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 32+617 | BP | BA | 16,10 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 33+294 | BP | BA | 24,20 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 33+801 | BP | BA | 27,40 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 34+395 | BP | BA | 33,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 34+575 | BP | BA | 21,10 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 36+466 | BP | BA | 22,20 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 43+305 | BP | BA | 24,10 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 44+621 | BP | BA | 25,10 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 66A | 46+876 | BP | BA | 24,10 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 68 | 48+905 | BA | B | 10,40 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 68 | 53+180 | BA | B | 8,60 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 68 | 53+789 | BA | B | 7,20 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 68 | 57+128 | BA | B | 12,60 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 68A | 58+015 | BP | B | 16,20 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 68A | 62+436 | BP | B | 29,30 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 68A | 66+200 | BP | BA | 24,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 68A | 69+730 | BP | B | 23,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 68A | 71+185 | BP | B | 20,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 68A | 74+138 | BP | B | 24,40 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 74 | 0+127 | BA | B | 20,50 | lipsă date |
| DN 74 | 6+514 | BP | B | 32,00 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 74 | 10+323 | BA | B | 49,65 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 74 | 15+161 | BP | B | 22,55 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 74 | 17+060 | BA | BA | 47,00 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 74 | 20+779 | BP | BA | 25,50 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 74 | 21+020 | BA+BP | B | 8,00 | IV - Stare nesatisfăcătoare (21 - 40) |
| DN 76 | 0+069 | BP | BA | 562,00 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 76 | 1+281 | BA | B | 8,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 4+242 | BA | B | 30,65 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 8+921 | BA | BA | 26,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 16+780 | BA | ZIDP | 18,90 | I - Stare foarte bună (81 - 100) |
| DN 76 | 17+135 | BA | ZIDP | 16,75 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 23+632 | BA | ZIDP | 16,70 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 24+256 | BA | BA | 16,10 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 24+696 | BA | BA | 14,30 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 25+712 | BA | BA | 21,20 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 28+714 | BA | BA | 18,25 | lipsă date |
| DN 76 | 29+063 | BA | B | 28,20 | lipsă date |
| DN 76 | 32+441 | BA | ZIDP | 8,50 | lipsă date |
| DN 76 | 38+184 | BA | ZIDP | 11,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 38+945 | BA | B | 21,50 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 76 | 41+318 | BA | ZIDP | 7,60 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 44+794 | BA | B | 94,80 | III - Stare satisfăcătoare (41 - 60) |
| DN 76 | 48+224 | BA | B | 31,50 | II - Stare bună (61 - 80) |
| DN 76 | 55+016 | BA | ZIDP | 9,00 | II - Stare bună (61 - 80) |
| B - Beton BA -Beton armat BP - Beton precomprimat MET - Metal ZIDP - Zidărie de piatră |  |  |  |  |  |

Sursa: date prelucrate Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, 2024

      - Sensuri giratorii

Sensurile giratorii sunt intersecţii rutiere circulare, proiectate pentru a fluidiza traficul și a reduce accidentele. La nivelul judeţului Hunedoara, pe reţeaua de drumuri clasificate, au fost identificate 31 de sensuri giratorii, majoritatea fiind întâlnite în zona urbană a judeţului, în principal în municipiul Deva (figura 2.17). Dacă ne raportăm la reţeaua rutieră din judeţ, cele mai multe sensuri giratorii sunt pe drumurile naţionale.

Fig. 2.9INTERSECŢIILE DE TIP SENS GIRATORIU DE PE REŢEAUA DE DRUMURI CLASIFICATE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

Sursa: autorii

      - Intersecții la nivel cu căile ferate

Intersecțiile dintre drumuri și căile ferate, cunoscute și sub denumirea de treceri la nivel cu calea ferată, sunt puncte critice în infrastructura rutieră și feroviară, deoarece reprezintă locuri unde traficul rutier și cel feroviar se intersectează. Acestea necesită măsuri speciale de siguranță pentru a preveni accidentele și pentru a asigura un trafic fluid și sigur. Intersecţiile dintre drumuri şi căile ferate se amenajează sub diferite forme. În cuprinsul judeţului Hunedoara există două tipuri de intersecţii, la nivel şi denivelate, cele din urmă fiind cele mai sigure. Au fost identificate 100 de intersecţii la nivel ale drumurilor cu calea ferată operabilă, dintre acestea 67 sunt drumuri neclasificate, iar restul de 33 sunt intersecţii dintre drumurile clasificate şi calea ferată operabilă.

Sunt 3 intersecţii la nivel între drumurile naţionale şi calea ferată operabilă, două pe DN 68A şi una pe DN 66. Drumurile judeţene se intersectează la nivel în 16 locuri cu calea ferată, iar cele comunale în 14 locuri.

Dacă ne raportăm la semnalizarea intersecţiilor la nivel din cuprinsul judeţului Hunedoara întâlnim trei categorii de intersecţii, şi anume:cu instalaţii automate de semnalizate rutieră cu semibariere (tip BAT), cu instalaţii automate de semnalizare rutieră fără semibariere (tip SAT) şi semnalizate doar cu indicatoare rutiere (tip IR). Cele mai multe intersecţii sunt cele de tip SAT, urmate de cele de tip BAT.În ceea ce priveşte îmbrăcămintea din care sunt realizate trecerile, s-au identificat două tipuri, şi anume: dale de beton ciment şi dale de cauciuc elastic.

Punctele de intersecţie dintre drumuri şi căile ferate din cuprinsul judeţului Hunedoara se pot observa în figura 2.18.

Fig. 2.10PUNCTELE DE INTERSECȚIE ALE REȚELEI RUTIERE CU REȚEAUA FEROVIARĂ OPERABILĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Sursa: autorii

    - Spații de parcare, oprire și staționare

Spaţiile de parcare de pe drumurile naţionale sunt zone amenajate în special pentru oprirea și staţionarea vehiculelor, care contribuie la siguranța și confortul tuturor participanților la trafic. În general, aceste spaţii sunt gestionate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și sunt amplasate în locuri strategice pe principalele rute naţionale.

La nivelul judeţului Hunedoara, în cursul lunii august 2024 au fost identificate 372 de astfel de amenajări speciale, după cum urmează: A 1 – 2, DN 7 – 69, DN 7A – 2, DN 66 – 122, DN 66A – 45, DN 68 – 19, DN 68A – 32, DN 74 – 13, DN 76 – 68. Cele mai multe dintre acestea sunt amplasate pe DN 66 (32,8%). Distribuţia spaţială a spaţiilor de parcare special amenajate poate fi consultată în figura 2.22, iar mai multe detalii despre fiecare spaţiu în parte se regăseşte în tabelul 2.13.

Tabel 2.7SPAȚIILE DE PARCARE, OPRIRE ȘI STAȚIONARE DE PE REȚEAUA DE DRUMURI NAȚIONALE ȘI AUTOSTRĂZI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA (AUGUST 2024)

| Indicativ | Poziţie km | Acostament | Poziţie km | Acostament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |
| A 1 | 340+550 | 1 | 340+550 | 2 |
| DN 7 | 352+120 | 1 | 352+100 | 2 |
|  | 354+500 | 1 | 354+864 | 2 |
|  | 357+698 | 1 | 354+903 | 2 |
|  | 363+502 | 1 | 357+690 | 2 |
|  | 364+140 | 1 | 359+541 | 2 |
|  | 366+734 | 1 | 360+859 | 2 |
|  | 366+828 | 1 | 362+959 | 2 |
|  | 367+078 | 1 | 363+299 | 2 |
|  | 370+306 | 1 | 363+484 | 2 |
|  | 373+720 | 1 | 363+962 | 2 |
|  | 374+714 | 1 | 365+337 | 2 |
|  | 376+110 | 1 | 369+000 | 2 |
|  | 379+910 | 1 | 374+714 | 2 |
|  | 384+746 | 1 | 375+861 | 2 |
|  | 395+442 | 1 | 378+141 | 2 |
|  | 395+840 | 1 | 378+905 | 2 |
|  | 401+260 | 1 | 382+750 | 2 |
|  | 402+083 | 1 | 384+730 | 2 |
|  | 402+959 | 1 | 393+350 | 2 |
|  | 403+940 | 1 | 393+491 | 2 |
|  | 404+917 | 1 | 393+936 | 2 |
|  | 416+251 | 1 | 395+840 | 2 |
|  | 438+860 | 1 | 395+872 | 2 |
|  | 438+950 | 1 | 399+343 | 2 |
|  |  |  | 401+145 | 2 |
|  |  |  | 413+659 | 2 |
|  |  |  | 415+328 | 2 |
|  |  |  | 417+240 | 2 |
|  |  |  | 417+484 | 2 |
|  |  |  | 420+784 | 2 |
|  |  |  | 422+150 | 2 |
|  |  |  | 422+782 | 2 |
|  |  |  | 423+652 | 2 |
|  |  |  | 423+850 | 2 |
|  |  |  | 424+372 | 2 |
|  |  |  | 426+708 | 2 |
|  |  |  | 428+250 | 2 |
|  |  |  | 429+354 | 2 |
|  |  |  | 429+855 | 2 |
|  |  |  | 436+900 | 2 |
|  |  |  | 437+292 | 2 |
|  |  |  | 437+955 | 2 |
|  |  |  | 438+465 | 2 |
|  |  |  | 438+520 | 2 |
|  |  |  | 438+675 | 2 |
| DN 7A | 86+501 | 1 |  |  |
|  | 95+000 | 1 |  |  |
| DN 66 | 121+252 | 1 | 121+153 | 2 |
|  | 122+135 | 1 | 121+461 | 2 |
|  | 123+334 | 1 | 121+919 | 2 |
|  | 124+222 | 1 | 122+772 | 2 |
|  | 124+540 | 1 | 124+911 | 2 |
|  | 124+975 | 1 | 127+369 | 2 |
|  | 125+706 | 1 | 135+028 | 2 |
|  | 127+505 | 1 | 137+193 | 2 |
|  | 136+188 | 1 | 138+310 | 2 |
|  | 137+465 | 1 | 141+063 | 2 |
|  | 137+772 | 1 | 141+135 | 2 |
|  | 139+100 | 1 | 141+848 | 2 |
|  | 139+559 | 1 | 142+600 | 2 |
|  | 140+770 | 1 | 144+151 | 2 |
|  | 142+654 | 1 | 146+523 | 2 |
|  | 143+282 | 1 | 146+810 | 2 |
|  | 143+464 | 1 | 150+412 | 2 |
|  | 143+899 | 1 | 150+941 | 2 |
|  | 144+197 | 1 | 151+800 | 2 |
|  | 144+798 | 1 | 151+875 | 2 |
|  | 146+785 | 1 | 153+077 | 2 |
|  | 147+190 | 1 | 153+750 | 2 |
|  | 149+610 | 1 | 154+320 | 2 |
|  | 150+252 | 1 | 155+770 | 2 |
|  | 151+695 | 1 | 157+859 | 2 |
|  | 152+135 | 1 | 161+735 | 2 |
|  | 154+320 | 1 | 162+000 | 2 |
|  | 155+445 | 1 | 163+331 | 2 |
|  | 157+619 | 1 | 169+913 | 2 |
|  | 157+856 | 1 | 171+167 | 2 |
|  | 161+520 | 1 | 173+190 | 2 |
|  | 162+000 | 1 | 176+753 | 2 |
|  | 162+349 | 1 | 176+843 | 2 |
|  | 163+136 | 1 | 177+212 | 2 |
|  | 164+272 | 1 | 185+448 | 2 |
|  | 166+131 | 1 | 186+536 | 2 |
|  | 167+634 | 1 | 191+700 | 2 |
|  | 169+913 | 1 | 193+620 | 2 |
|  | 172+587 | 1 | 194+200 | 2 |
|  | 173+000 | 1 | 195+889 | 2 |
|  | 173+172 | 1 | 197+960 | 2 |
|  | 173+610 | 1 | 202+945 | 2 |
|  | 174+270 | 1 | 206+850 | 2 |
|  | 177+309 | 1 | 207+500 | 2 |
|  | 178+245 | 1 |  |  |
|  | 178+350 | 1 |  |  |
|  | 178+527 | 1 |  |  |
|  | 178+645 | 1 |  |  |
|  | 178+667 | 1 |  |  |
|  | 178+718 | 1 |  |  |
|  | 181+333 | 1 |  |  |
|  | 181+509 | 1 |  |  |
|  | 181+675 | 1 |  |  |
|  | 182+297 | 1 |  |  |
|  | 182+750 | 1 |  |  |
|  | 182+996 | 1 |  |  |
|  | 184+345 | 1 |  |  |
|  | 186+677 | 1 |  |  |
|  | 188+966 | 1 |  |  |
|  | 190+230 | 1 |  |  |
|  | 191+700 | 1 |  |  |
|  | 193+013 | 1 |  |  |
|  | 193+250 | 1 |  |  |
|  | 193+490 | 1 |  |  |
|  | 195+710 | 1 |  |  |
|  | 197+111 | 1 |  |  |
|  | 197+990 | 1 |  |  |
|  | 198+128 | 1 |  |  |
|  | 199+150 | 1 |  |  |
|  | 200+766 | 1 |  |  |
|  | 201+334 | 1 |  |  |
|  | 202+380 | 1 |  |  |
|  | 203+645 | 1 |  |  |
|  | 204+595 | 1 |  |  |
|  | 205+319 | 1 |  |  |
|  | 206+110 | 1 |  |  |
|  | 206+710 | 1 |  |  |
|  | 209+522 | 1 |  |  |
| DN 66A | 0+173 | 1 | 0+166 | 2 |
|  | 0+532 | 1 | 1+149 | 2 |
|  | 4+150 | 1 | 2+280 | 2 |
|  | 5+330 | 1 | 2+670 | 2 |
|  | 6+300 | 1 | 4+099 | 2 |
|  | 6+611 | 1 | 4+798 | 2 |
|  | 8+101 | 1 | 5+998 | 2 |
|  | 9+686 | 1 | 6+664 | 2 |
|  | 10+286 | 1 | 8+991 | 2 |
|  | 12+262 | 1 | 10+135 | 2 |
|  | 14+616 | 1 | 10+594 | 2 |
|  | 15+614 | 1 | 11+715 | 2 |
|  | 16+420 | 1 | 12+216 | 2 |
|  | 18+356 | 1 | 13+930 | 2 |
|  | 18+934 | 1 | 14+678 | 2 |
|  | 20+289 | 1 | 15+446 | 2 |
|  | 23+617 | 1 | 16+374 | 2 |
|  | 25+916 | 1 | 18+231 | 2 |
|  | 26+479 | 1 | 18+849 | 2 |
|  |  |  | 21+259 | 2 |
|  |  |  | 22+646 | 2 |
|  |  |  | 23+270 | 2 |
|  |  |  | 24+871 | 2 |
|  |  |  | 26+479 | 2 |
|  |  |  | 26+713 | 2 |
|  |  |  | 28+218 | 2 |
| DN 68 | 46+534 | 1 | 48+803 | 2 |
|  | 51+395 | 1 | 49+946 | 2 |
|  | 54+309 | 1 | 51+456 | 2 |
|  | 60+861 | 1 | 53+828 | 2 |
|  | 62+986 | 1 | 55+794 | 2 |
|  | 63+976 | 1 | 59+560 | 2 |
|  | 65+272 | 1 | 60+799 | 2 |
|  | 66+105 | 1 | 63+443 | 2 |
|  |  |  | 64+459 | 2 |
|  |  |  | 66+118 | 2 |
|  |  |  | 67+825 | 2 |
| DN 68A | 54+200 | 1 | 58+638 | 2 |
|  | 54+349 | 1 | 60+959 | 2 |
|  | 54+544 | 1 | 67+122 | 2 |
|  | 56+500 | 1 | 69+154 | 2 |
|  | 59+630 | 1 | 69+333 | 2 |
|  | 59+902 | 1 | 69+515 | 2 |
|  | 60+285 | 1 | 70+748 | 2 |
|  | 60+958 | 1 | 73+830 | 2 |
|  | 61+220 | 1 | 74+512 | 2 |
|  | 62+850 | 1 | 75+275 | 2 |
|  | 63+969 | 1 | 75+950 | 2 |
|  | 65+560 | 1 | 76+750 | 2 |
|  | 66+597 | 1 | 77+759 | 2 |
|  | 73+580 | 1 |  |  |
|  | 73+770 | 1 |  |  |
|  | 74+100 | 1 |  |  |
|  | 76+692 | 1 |  |  |
|  | 77+190 | 1 |  |  |
|  | 77+675 | 1 |  |  |
| DN 74 | 4+849 | 1 | 4+750 | 2 |
|  | 6+454 | 1 | 7+400 | 2 |
|  | 9+200 | 1 |  |  |
|  | 11+899 | 1 |  |  |
|  | 12+628 | 1 |  |  |
|  | 13+750 | 1 |  |  |
|  | 15+250 | 1 |  |  |
|  | 17+149 | 1 |  |  |
|  | 18+876 | 1 |  |  |
|  | 20+209 | 1 |  |  |
|  | 23+276 | 1 |  |  |
| DN 76 | 1+242 | 1 | 4+630 | 2 |
|  | 1+365 | 1 | 9+037 | 2 |
|  | 4+610 | 1 | 9+699 | 2 |
|  | 6+699 | 1 | 10+275 | 2 |
|  | 7+164 | 1 | 10+699 | 2 |
|  | 7+830 | 1 | 10+850 | 2 |
|  | 9+750 | 1 | 11+350 | 2 |
|  | 17+674 | 1 | 11+680 | 2 |
|  | 18+173 | 1 | 13+125 | 2 |
|  | 18+319 | 1 | 13+125 | 2 |
|  | 18+895 | 1 | 14+675 | 2 |
|  | 22+950 | 1 | 15+873 | 2 |
|  | 24+412 | 1 | 18+181 | 2 |
|  | 24+705 | 1 | 18+982 | 2 |
|  | 25+620 | 1 | 19+750 | 2 |
|  | 25+875 | 1 | 20+976 | 2 |
|  | 26+960 | 1 | 22+950 | 2 |
|  | 28+770 | 1 | 23+767 | 2 |
|  | 31+360 | 1 | 24+412 | 2 |
|  | 33+777 | 1 | 25+875 | 2 |
|  | 34+099 | 1 | 26+479 | 2 |
|  | 35+116 | 1 | 26+898 | 2 |
|  | 38+249 | 1 | 27+424 | 2 |
|  | 38+450 | 1 | 28+580 | 2 |
|  | 39+222 | 1 | 28+732 | 2 |
|  | 40+000 | 1 | 31+340 | 2 |
|  | 42+170 | 1 | 33+990 | 2 |
|  | 46+086 | 1 | 35+262 | 2 |
|  | 49+224 | 1 | 35+262 | 2 |
|  | 51+336 | 1 | 38+450 | 2 |
|  | 52+600 | 1 | 40+000 | 2 |
|  | 54+506 | 1 | 40+430 | 2 |
|  |  |  | 49+161 | 2 |
|  |  |  | 50+234 | 2 |
|  |  |  | 51+336 | 2 |
|  |  |  | 55+457 | 2 |

Sursa: cestrin.maps.arcgis.com, 26-27 august 2024

Fig. 2.11DISTRIBUŢIA TERITORIALĂ A SPAȚIILOR DE PARCARE, OPRIRE ȘI STAȚIONARE DE PE REȚEAUA DE DRUMURI NAȚIONALE ȘI AUTOSTRĂZI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA (AUGUST 2024)

Sursa: cestrin.maps.arcgis.com, 26-27 august 2024

    - Circulația rutieră

Circulația rutieră joacă un rol esențial în organizarea și funcționarea unei societăți moderne.Circulația rutieră este vitală pentru funcționarea unei societăți, având un impact direct asupra economiei, siguranței, mediului și coeziunii sociale.

Valorile circulaţiei rutiere sunt stabilite prin recensămintele de trafic şi a prognozelor realizate conform cu prevederile legale în vigoare. Aceste prevederi stabilesc şi valorile de intensitate ale traficului. Conform Ministerului Transporturilor, există cinci clase tehnice stabilite în funcţie de intensitatea traficului (tabelul 2.14)

Tabel 2.8CLASIFICAREA TEHNICĂ A DRUMURILOR DUPĂ INTENSITATEA TRAFICULUI

| Clasa tehnică a drumului public | Denumirea intensităţii traficului | Intensitatea medie zilnică anuală |  | Intensitatea orară de calcul |  | Tipul drumului recomandat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Număr de vehicule |  |  |  |  |
|  |  | Etalon | Efective | Etalon | Efective |  |
| I | Foarte intens | > 21.000 | > 16.000 | > 3.000 | > 2.200 | Autostrăzi sau drumuri expres |
| II | Intens | 11.001–21.000 | 8.001–16.000 | 1.401–3.000 | 1.001–2.200 | Drumuri expres sau drumuri cu patru benzi de circulaţie |
| III | Mediu | 4.501–11.000 | 3.501–8.000 | 550–1.400 | 400–1.000 | Drumuri cu două benzi de circulaţie |
| IV | Redus | 1.001–4.500 | 750–3.500 | 100–550 | 75–400 | Drumuri cu două benzi de circulaţie |
| V | Foarte redus | < 1.000 | < 750 | < 100 | < 75 | Drumuri cu două benzi de circulaţie sau drumuri cu o bandă de circulaţie şi platforme de încrucişare |

Sursa: Ministerul Transporturilor – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Analiza traficului din judeţul Hunedoara se bazează pe recensământul de trafic realizat de către Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN) în 2022. Recensământul de trafic a fost efectuat pe drumurile naţionale şi judeţene.

În cadrul recensământului de trafic au fost recenzate 25 sectoare de drum naţional şi 96 de sectoare de drum judeţean. Conform rezultatelor obţinute s-a constatat că în cuprinsul judeţului Hunedoara se reîntâlnesc toate cele 5 clase tehnice de drum.

În cadrul judeţului, pe 4 sectoare de drum traficul depăşeşte 16.001 vehicule pe zi, acestea fiind sectoare de autostradă. În cea de-a doua clasă, în cuprinsul judeţului regăsim 6 sectoare de drum, dintre care unul aparţinând autostrăzii A1, 3 aparţinând drumurilor naţionale, iar un sector aparţinând drumului judeţean DJ 687. În cea de-a treia clasă se regăsesc 11 sectoare de drum, acestea având traficul mediu. În această categorie se află atât sectoare de drum naţional, cât şi sectoare de drum judeţean. În cea de-a patra clasă tehnică au fost raportate 36 de sectoare de drum, în timp ce în cea de-a cincea clasă tehnică se află 64 de sectoare de drum.

Fig. 2.12DISTRIBUȚIA SECTOARELOR DE DRUMURI CLASIFICATE RECENZATE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA DUPĂ TRAFICUL MEDIU ZILNIC ANUAL (MZA)

Sursa: date prelucrate CESTRIN, 2022

La nivelul judeţului Hunedoara, 4 din cele 5 sectoare de autostradă se încadrează în prima clasă tehnică, cu mai mult de 16.000 de vehicule pe zi, în timp ce un singur sector din aceasta se încadrează în cea de-a doua clasă tehnică. Drumul naţional DN 7 prezintă cele mai ridicate valori în ceea ce priveşte media zilnică anuală a vehiculelor pe sectorul dintre DN 66 şi limita municipiului Deva. Pentru acelaşi drum naţional, sectorul cuprins între DJ 705A (Municipiul Orăștie) şi DN 66 se încadrează în clasa tehnică III, iar restul sectoarelor în clasa tehnică IV. Drumul naţional DN 7A, conform recensământului de trafic din 2022 se încadrează în clasa tehnică V, având o medie zilnică anuală puţin sub 750 de vehicule. Drumul naţional DN 66 are un sector de drum (DN 68 (Hațeg) - DN 7 (Simeria)) aflat în clasa tehnică II şi 3 sectoare aparţinând celei de-a treia clase. Pe sectorul de drum DN 66 (Iscroni) - Limita Municipiului Vulcan, drumul naţional DN 66A prezintă un număr însemnat de vehicule, ceea ce îl încadrează în clasa tehnică II, aşa cum reiese şi din tabelul 2.15. DN 68 se înscrie în clasa medie, în timp ce DN 68A şi DN 74 fac parte din clasa tehnică IV. Drumul naţional DN 76 pe sectorul DN 7 (Șoimuș) - DJ 706A (Vălișoara) este încadrat în clasa tenică II, de asemenea are două sectoare de drum încadrate în clasa tehnică III şi un sector în clasa tehnică IV.

Distribuţia în plan teritorial a traficului (figura 2.24) scoate în evidenţă căcele mai aglomeratezone sunt în jurul municipiului reşedinţă de judeţ, respectiv Hunedoara – Deva, Simeria – Deva, dar şi între Haţeg – Călan – Simeria.O altă zonă care se evidenţiază din punct de vedere a traficului este între Vulcan şi Petroşani, unde media zilnică de vehicule este peste 10.000.

Tabel 2.9SITUAȚIA TRAFICULUI RUTIER (MZA) PE AUTOSTRĂZILE ȘI DRUMURILE NAȚIONALE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

| Drum | Limite |  | Lungime (km) | Limite sector | Clase tehnice drum conform valoare trafic rutier (MZA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Foarte intens | Intens | Mediu | Redus | Foarte redus |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V |
| A1 | 312+246 | 335+070 | 22,824 | DN 7 (Sebeș Vest) - DN 7 (Oraștie Est) | 17.626 |  |  |  |  |
|  | 335+070 | 353+666 | 18,596 | DN 7 (Oraștie Est) - DN 7/DN 66 (Simeria) | 19.865 |  |  |  |  |
|  | 353+666 | 369+610 | 15,944 | DN 7/DN 66 (Simeria) - DN 76 (Șoimuș) |  | 15.586 |  |  |  |
|  | 369+610 | 391+874 | 22,264 | DN 76 (Șoimuș) - DN 7 (Ilia) | 17.105 |  |  |  |  |
|  | 391+874 | 412+100 | 20,226 | DN 7 (Ilia) - DN 68A (Holdea) | 17.543 |  |  |  |  |
| DN7 | 352+000 | 360+920 | 8,92 | DRDP Cluj - DJ 705A (Municipiul Orăștie) |  |  |  | 2.640 |  |
|  | 367+510 | 377+525 | 10,015 | DJ 705A (Municipiul Orăștie) - DN 66 |  |  | 6.004 |  |  |
|  | 377+525 | 384+543 | 7,018 | DN 66 - Limita Municipiului Deva |  | 15.937 |  |  |  |
|  | 393+000 | 412+155 | 19,155 | Limita Municipiului Deva - DN 68A (Săcămaș) |  |  |  | 2.960 |  |
|  | 412+155 | 416+800 | 4,645 | DN 68A (Săcămaș) - A1 (Nod rutier Ilia) |  |  |  | 2.403 |  |
|  | 416+800 | 441+122 | 24,322 | A1 (Nod Ilia) - DJ 707 (Zam) |  |  |  | 2.502 |  |
| DN7A | 86+601 | 105+120 | 18,519 | DRDP Craiova - Mun. Petroșani |  |  |  |  | 738 |
| DN66 | 92+700 | 126+000 | 28,3 | DC149 (Bumbești Jiu) - DN 66A |  |  | 4.185 |  |  |
|  | 136+000 | 161+363 | 25,363 | Limita Municipiului Petroșani - DJ 667 (Pui) |  |  | 6.739 |  |  |
|  | 161+363 | 179+930 | 18,567 | DJ 667 (Pui) - DN 68 (Hațeg) |  |  | 6.998 |  |  |
|  | 179+930 | 210+555 | 30,625 | DN 68 (Hațeg) - DN 7 (Simeria) |  | 10.908 |  |  |  |
| DN66A | 0+000 | 3+847 | 3,847 | DN 66 (Iscroni) - Limita Municipiului Vulcan |  | 10.112 |  |  |  |
|  | 16+568 | 52+354 | 35,786 | Limita Municipiului Lupeni - Câmpu lui Neag |  |  | 3.630 |  |  |
| DN68 | 45+000 | 70+336 | 25,336 | Limita Judeţului Caraș-Severin - DN 66 (Hațeg) |  |  | 5.876 |  |  |
| DN68A | 54+250 | 78+489 | 24,239 | A1 (Nod rutier Holdea) - DN 7 (Săcămaș) |  |  |  | 1.685 |  |
| DN74 | 4+460 | 29+000 | 24,54 | Limita Municipiului Brad - Limita DRDP Cluj |  |  |  | 2.455 |  |
| DN76 | 0+000 | 4+770 | 4,77 | DN 7 (Șoimuș) - DJ 706A (Vălișoara) |  | 11.402 |  |  |  |
|  | 4+770 | 29+100 | 24,33 | DJ 706A (Vălișoara) - Limita Municipiului Brad |  |  | 5.629 |  |  |
|  | 35+400 | 49+320 | 13,92 | Limita Municipiului Brad - DJ 707 (Târnava de Criș) |  |  | 3.631 |  |  |
|  | 49+320 | 55+425 | 6,105 | DJ 707 (Târnava de Criș) - Limita Judeţului Arad |  |  |  | 2.557 |  |

Sursa: date prelucrate CESTRIN, 2022

Fig. 2.13TRAFIC MEDIU ZILNIC ANUAL (MZA) LA NIVELUL INFRASTRUCTURII RUTIERE RECENZATE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA - 2022

Sursa: date prelucrate CESTRIN, 2022

Traficul între Orăștie și Deva se desfășoară în prezent preponderent pe drumul național DN 7, din cauza lipsei unui nod de acces direct pe autostrada A1, ceea ce contribuie la aglomerarea semnificativă a acestui sector rutier. Construirea unui nod de legătură în apropierea orașului Orăștie, la Turdaş, care să asigure acces direct și rapid la autostrada A1, ar putea constitui o soluție esențială pentru fluidizarea traficului pe DN 7 și pentru creșterea eficienței transporturilor în această zonă. Devierea unei părți semnificative a traficului greu și ușor de pe DN 7 către autostradă ar reduce considerabil timpul de deplasare. Acest lucru ar contribui la o îmbunătățire substanțială a mobilității rutiere, în special în orele de vârf, când traficul pe drumul național atinge adesea niveluri de aglomerație maxime. De asemenea, realizarea unui nod de legătură la Turdaş ar sprijini dezvoltarea economică a zonei. Accesul direct la autostradă ar atrage, fără îndoială, investiții ceea ce ar avea un impact pozitiv asupra pieței forței de muncă locale.

Valorile ridicate ale traficului între municipiul Hunedoara și Deva, dar și în interiorul municipiului reședință de județ, sunt cauzate pe de-o parte de lipsa unei conexiuni rapide la autostrada A1. Pentru a remedia această problemă, Consiliul Județean Hunedoara a demarat un proiect de investiții, care vizează realizarea unei legături directe între municipiile Deva și Hunedoara și Autostrada A1, în zona comunei Hărău, într-un parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Proiectul, denumit TransRegio Hunedoara – Sântuhalm – A1, include modernizarea a 9,3 kilometri din drumul județean DJ 687 (Hunedoara – Sântuhalm), sectorul destinat modernizării extinzându-se până la intersecția cu DN7. Astfel, această arteră va fi adusă la standardele necesare pentru a face parte din rețeaua de drumuri TransRegio. Pentru finalizarea legăturii, proiectul prevede construirea unei noi secțiuni de drum de 4,45 kilometri, care va începe din zona intersecției de la Sântuhalm, lângă Deva, și va include un pod peste calea ferată, precum și un pod nou peste râul Mureș, în apropierea comunei Hărău. Finanțarea acestui proiect va fi asigurată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin intermediul CNAIR, conform precizărilor făcute de către Consiliul Județean Hunedoara. Acest proiect va îmbunătăți semnificativ accesul la autostradă, contribuind astfel la reducerea congestionării traficului și la creșterea eficienței transporturilor în regiune.

      - Zone cu depășire a capacității de trafic din județ

Zonele cu depăşire a capacităţii de trafic din judeţul Hunedoara, conform datelor din 2022, sunt:

- DN 7: sectorul cuprins între DN 66 -Limita Municipiului Deva – valorile pentru anul 2022 sunt specific unui drum cu 4 benzi de circulaţie, în timp ce acest sector de drum are 2 benzi de circulaţie.

- DN 66: sectorul cuprins între DN68 (Hațeg) - DN7 (Simeria) – valorile pentru anul 2022 sunt specific unui drum cu 4 benzi de circulaţie, în timp ce acest sector de drum are în cea mai mare parte 2 benzi de circulaţie, însă există şi porţiuni unde sunt 3 sau 4 benzi de circulaţie.

- DN 66A: sectorul cuprins între DN66 (Iscroni) - Limita Municipiului Vulcan – valorile pentru anul 2022 sunt specific unui drum cu 4 benzi de circulaţie, în timp ce acest sector de drum are 2 benzi de circulaţie.

- DN 76: sectorul cuprins între DN 7 (Șoimuș) - DJ 706A (Vălișoara) – valorile pentru anul 2022 sunt specific unui drum cu 4 benzi de circulaţie, în timp ce acest sector de drum are 2 benzi de circulaţie.

      - Infrastructura pentru traficul de tranzit în centrele urbane

Pe teritoriul judeţului Hunedoara o parte din traficul de tranzit este preluat de autostrada A 1, îndeosebi în zona municipiului Deva.

Municipiul Hunedoara se confruntă cu probleme destul de mari în ceea ce privește circulația rutieră. Tranzitarea oraşului se face destul de greoi, iar pietonalizarea din Oraşul Vechi vor face ca oraşul să fie din ce în ce mai aglomerat, motiv pentru care o variantă ocolitoare ar scoate traficul greu din municipiu.

Oraşul Haţeg este afectat de traficul de tranzit, cu atât mai mult cu cât acesta este situat la intersecţia drumurilor naţionale DN 66 şi DN 68. Traficul greu se desfăşoară pe arterele principale din zona centrală a localităţii, din lipsa unei variante ocolitoare a oraşului.

Municipiul Petroşani este afectate într-o mare măsură de traficul de tranzit. Lipsa unei variante ocolitoare va continua să genereze aglomeraţie pe arterele principale.

    - Accidente rutiere

Accidentele rutiere au un impact devastator asupra vieţii umane. În multe cazuri, ele duc la pierderi de vieţi omenești, răniri grave și traume de lungă durată pentru victime și familiile acestora. Pe de altă parte accidentele rutiere generează costuri economice considerabile, precum: costuri medicale prin tratarea victimelor accidentelor rutiere (resurse medicale, intervenţii de urgenţă, spitalizare și reabilitare), pierderi economice datorate pierderii capacităţii de muncă, temporară sau permanentă, daunele materiale asupra vehiculelor și infrastructurii necesită investiţii semnificative pentru reparaţii etc. De asemenea, accidentele rutiere pot provoca perturbări semnificative în trafic, mai ales pe drumurile principale, iar blocajele și întârzierile cauzate de accidente afectează fluxul normal al traficului și pot duce la creșterea timpului de călătorie, influenţând negativ activităţile economice și sociale.

La nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 2015 – ianuarie 2024, au fost înregistrate 4.553 de accidente rutiere. În această perioadă numărul accidentelor de circulaţie a variat de la un an la altul, o diferenţă notabilă este scăderea acestora în cursul anului 2020, lucru datorat pandemiei de SARS-CoV-2 şi a numeroaselor restricţii impuse populaţiei cu privire la mobilitate, urmată de o creştere în 2021, când au fost înregistrate cu 117 accidente mai mult decât în anul precedent.

Fig. 2.14EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2015 – 2023

Sursa: date prelucrate IGPR, 2024

În perioada analizată, cele mai multe accidente de circulaţie au fost înregistrate pe drumurile naţionale (42,94%), poziţia secundă fiind ocupată de alte tipuri de drumuri (străzi, uliţe etc.) cu o pondere de 28,9%, în timp ce pe drumurile judeţene s-au produs 21,46% dintre acestea, pe cele comunale 4,94%, iar pe autostradă doar 1,76%. Constatăm că autostrada este un mediu mai sigur pentru circulaţie. Numărul mai redus de accidente de pe autostradă are la bază mai mulţi factori care contribuie la creşterea siguranţei rutiere, printre care: lipsa intersecţiilor şi a trecerilor de pietoni care elimină complet riscul de coliziune, separarea benzilor de circulaţie, care previn coliziunile frontale, standarde de siguranţă superioare, accesul controlat pe autostradă etc.

Conform figurii 2.26, se pot observa că cele mai numeroase accidente s-au produs în fiecare an pe drumurile naţionale, cele mai numeroase fiind în 2019. La fel ca şi pentru întreaga perioadă analizată, poziţia secundă este ocupată aproape anual de către incidentele produse pe alte categorii de drumuri (străzi, uliţe etc.), excepţie fiind anii 2018 şi 2020, când s-au produs mai multe accidente rutiere pe drumurile judeţene decât pe alte categorii de drumuri.

Fig. 2.15EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, PE CATEGORII DE DRUM, ÎN PERIOADA 2015 – 2023

Sursa: date prelucrate IGPR, 2024

Pe autostradă şi pe drumurile naţionale din judeţul Hunedoara, în perioada 2015 – ianuarie 2024, s-au înregistrat 2.035 de accidente de circulaţie, ceea ce reprezintă 44,7% din totalul accidentelor din intervalul de timp analizat. În perioada analizată cele mai multe accidente produse pe drumurile naţionale din judeţ au fost înregistrate în 2019. În cazul înregistrărilor lunare se observă, conform tabelului 2.22, că cele mai multe accidente de circulaţie s-au produs în lunile de vară, îndeosebi în luna august, în timp ce în primele şi în ultimele luni ale anului s-au produs cele mai puţine evenimente de acest fel. Cele mai multe accidente de pe autostradă au avut ca şi cauză principală nerespectarea distanţei între vehicule, în timp ce pe drumurile naţionale principala cauză a accidentelor a fost viteza neadaptată la condiţiile de drum. La nivelul autostrăzii, lunar, cauza principală este nerespectarea distanţei între vehicule, cu câteva excepţii, când accidentele s-au produs din cauza altor preocupări de natură a distrage atenţia. Pe drumurile naţionale, principala cauză a accidentelor de circulaţie, în fiecare lună, este viteza neadaptată la condiţiile de drum.

Tabel 2.10REPARTIŢIA LUNARĂ A NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE PRODUSE PE AUTOSTRADĂ ŞI PE DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024

| Luna Anul | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 8 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 28 | 23 | 27 | 23 | 22 | 30 | 221 |
| 2016 | 13 | 21 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 28 | 24 | 31 | 250 |
| 2017 | 11 | 16 | 23 | 13 | 37 | 20 | 29 | 22 | 29 | 14 | 16 | 26 | 256 |
| 2018 | 20 | 18 | 20 | 15 | 21 | 24 | 24 | 33 | 28 | 23 | 22 | 29 | 277 |
| 2019 | 22 | 15 | 19 | 19 | 24 | 17 | 30 | 45 | 28 | 19 | 23 | 26 | 287 |
| 2020 | 16 | 16 | 6 | 3 | 12 | 13 | 15 | 20 | 11 | 14 | 11 | 15 | 152 |
| 2021 | 13 | 15 | 16 | 15 | 27 | 18 | 22 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 208 |
| 2022 | 18 | 10 | 19 | 13 | 9 | 14 | 13 | 23 | 14 | 22 | 18 | 18 | 191 |
| 2023 | 17 | 5 | 11 | 8 | 17 | 20 | 22 | 30 | 22 | 10 | 9 | 15 | 186 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 145 | 121 | 140 | 112 | 179 | 163 | 200 | 241 | 202 | 170 | 159 | 203 | 2035 |

Sursa: date prelucrate IGPR, 2024

Tabel 2.11REPARTIŢIA LUNARĂ A PRINCIPALEI CAUZE A ACCIDENTELOR RUTIERE PRODUSE PE AUTOSTRADĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024

| Cauza principală a accidentelor de circulaţie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nerespectare distanţă între vehicule | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |  | 2 |  | 22 |
| alte preocupări de natură a distrage atenţia |  |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 3 |  |  | 2 | 14 |
| viteză neadaptată la condiţiile de drum |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 10 |
| adormire la volan | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 9 |
| neasigurare la schimbarea direcţiei de mers |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |
| alte abateri săvârşite de conducătorii auto |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |
| neasigurare schimbare bandă |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |
| pietoni pe partea carosabilă |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| alte abateri pietoni |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |
| circulaţie pe sens opus |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| defecţiuni tehnice vehicul |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| abateri ale conducătorilor de utilaje |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| abateri biciclişti |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| neacordare prioritate vehicule |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| neasigurare stabilitate încărcătură |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| traversare neregulamentară pietoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Total | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 80 |

Sursa: date prelucrate IGPR, 2024

Tabel 2.12REPARTIŢIA LUNARĂ A PRINCIPALEI CAUZE A ACCIDENTELOR RUTIERE PRODUSE PE DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024

| Cauza principală a accidentelor de circulaţie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| viteză neadaptată la condiţiile de drum | 51 | 32 | 26 | 19 | 34 | 32 | 42 | 56 | 57 | 39 | 47 | 68 | 503 |
| nerespectare distanţă între vehicule | 18 | 13 | 18 | 17 | 20 | 29 | 32 | 27 | 39 | 21 | 18 | 17 | 269 |
| neacordare prioritate vehicule | 14 | 7 | 17 | 12 | 19 | 12 | 14 | 26 | 17 | 20 | 18 | 24 | 200 |
| neacordare prioritate pietoni | 14 | 13 | 15 | 3 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 12 | 10 | 22 | 129 |
| depăşire neregulamentară | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 13 | 22 | 15 | 13 | 3 | 6 | 10 | 111 |
| alte preocupări de natură a distrage atenţia | 7 | 4 | 9 | 8 | 12 | 12 | 8 | 17 | 7 | 11 | 8 | 5 | 108 |
| traversare neregulamentară pietoni | 5 | 11 | 3 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 11 | 9 | 18 | 101 |
| adormire la volan | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 81 |
| neasigurare la schimbarea direcţiei de mers | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 74 |
| abateri biciclişti | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 |  | 62 |
| circulaţie pe sens opus | 3 | 5 | 3 |  | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 59 |
| conducere sub influenţa alcoolului | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 55 |
| pietoni pe partea carosabilă | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 38 |
| alte abateri săvârşite de conducătorii auto | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 34 |
| neasigurare mers înapoi | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| conducere fără permis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 21 |
| neasigurare schimbare bandă | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 20 |
| întoarcere neregulamentară | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 15 |
| animale sau alte obiecte |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 14 |
| defecţiuni tehnice vehicul |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 7 |
| viteză neregulamentară |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 |
| abateri ale conducătorilor de atelaje sau animale |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4 |
| abateri pasageri/călători/ însoţitori |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |
| nerespectare semnalizare semafor |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |
| alte abateri pietoni |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| alte cauze referitoare la drum |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| neasigurare stabilitate încărcătură |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| abateri ale conducătorilor de utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| depăşire încărcătură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| drum deteriorat sau în lucru |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| infirmităţi sau afecţiuni medicale |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| nerespectare indicatoare rutiere de obligare sau reglementare |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| nerespectare reguli trecere CF |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| nesupraveghere minori |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Total | 142 | 116 | 133 | 105 | 172 | 157 | 187 | 229 | 195 | 167 | 153 | 199 | 1.955 |

Sursa: date prelucrate IGPR, 2024

Dacă ne raportăm la drumurile naţionale, cele mai multe accidente de circulaţie, aşa cum reiese şi din tabelul de mai jos, au loc pe DN 66, urmat de DN 7. Singurul an în care au fost înregistrate mai multe accidente pe DN 7 în comparaţie cu DN 66 a fost 2016.Trebuie menţionat faptul că numărul accidentelor de circulaţie a început să scadă pe DN 66 începând din 2021 şi până la sfârşitul perioadei analizate, aceeaşi scădere putând fi semnalată şi pentru înregistrările anuale, comparativ cu prima parte a perioadei analizate când numărul accidentelor rutiere a crescut constant până în 2019.

Tabel 2.13REPARTIŢIA NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE PRODUSE PE DRUMURILE NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024

| Indicativ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I 2024 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 1 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 17 |  | 80 |
| DN 7 | 68 | 85 | 78 | 83 | 84 | 33 | 49 | 60 | 42 | 1 | 583 |
| DN 7A | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 30 |
| DN 66 | 71 | 78 | 84 | 94 | 108 | 49 | 67 | 61 | 54 | 3 | 669 |
| DN 66A | 26 | 22 | 19 | 27 | 30 | 21 | 36 | 20 | 18 | 2 | 221 |
| DN 68 | 14 | 25 | 10 | 16 | 18 | 8 | 17 | 5 | 11 | 1 | 125 |
| DN 68A | 13 | 12 | 18 | 12 | 7 | 3 | 1 |  | 2 |  | 68 |
| DN 74 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 |  | 42 |
| DN 76 | 18 | 17 | 29 | 28 | 23 | 22 | 18 | 30 | 32 |  | 217 |
| Total | 221 | 250 | 256 | 277 | 287 | 152 | 208 | 191 | 186 | 7 | 2.035 |

Sursa: date prelucrate IGPR, 2024

Dacă ne raportăm la efectele accidentelor de circulaţie din judeţul Hunedoara după categoaria de drum pe care s-au petrecut, observăm, după cum este relatat şi în tabelul 2.35, că pe autostradă în perioada de timp analizată şi-au pierdut viaţa 18 persoane, au fost rănite grav 28 de persoane, respectiv 90 de persoane au fost rănite uşor, în timp ce au fost implicate 186 de vehicule în aceste incidente. Pe celelalte drumuri naţionale din judeţ în aceeaşi perioadă de timp au fost implicate 3.348 de vehicule, au murit 205 persoane, au fost rănite grav 741 de persoane, iar răniţi uşor au fost 2.253 oameni. Pe drumurile judeţene au fost implicate 1.452 de vehicule, au decedat 60 de persoane, au fost 313 persoane rănite grav, respectiv 1.024 persoane rănite uşor. Pe drumurile comunale din judeţ, în perioada 2015 – ianuarie 2024 au fost implicate în accidente de circulaţie 322 vehicule, au decedat 13 persoane, au fost rănite grav 62 persoane, iar 212 persoane au fost rănite uşor. Pe drumurile neclasificate din judeţ au fost implicate în accidente rutiere 1.916 de vehicule, şi-au pierdut viaţa 37 de oameni, au fost răniţi grav 324 de oameni, iar numărul răniţilor uşor înregistrat a fost1.236.

Tabel 2.14EFECTELE ACCIDENTELOR RUTIERE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA PE CATEGORII DE DRUM ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024

| Categoria drumului | Vehicule implicate | Morţi | Răniţi grav | Răniţi uşor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autostradă | 186 | 18 | 28 | 90 |
| 2015 | 15 | 1 | 3 | 2 |
| 2016 | 12 | 0 | 2 | 7 |
| 2017 | 17 | 1 | 5 | 7 |
| 2018 | 22 | 5 | 5 | 14 |
| 2019 | 21 | 3 | 3 | 6 |
| 2020 | 23 | 3 | 5 | 8 |
| 2021 | 22 | 0 | 1 | 17 |
| 2022 | 20 | 1 | 4 | 12 |
| 2023 | 34 | 4 | 0 | 17 |
| Drum naţional | 3.348 | 205 | 741 | 2.253 |
| 2015 | 371 | 27 | 104 | 239 |
| 2016 | 403 | 23 | 106 | 307 |
| 2017 | 429 | 24 | 124 | 270 |
| 2018 | 481 | 27 | 140 | 329 |
| 2019 | 502 | 36 | 132 | 275 |
| 2020 | 234 | 12 | 60 | 160 |
| 2021 | 322 | 22 | 26 | 228 |
| 2022 | 301 | 13 | 27 | 221 |
| 2023 | 296 | 20 | 22 | 212 |
| Ianuarie 2024 | 9 | 1 | 0 | 12 |
| Drum judeţean | 1.452 | 60 | 313 | 1.024 |
| 2015 | 137 | 9 | 27 | 99 |
| 2016 | 175 | 9 | 42 | 117 |
| 2017 | 135 | 3 | 50 | 103 |
| 2018 | 197 | 9 | 55 | 136 |
| 2019 | 175 | 5 | 51 | 101 |
| 2020 | 141 | 7 | 26 | 85 |
| 2021 | 152 | 6 | 17 | 112 |
| 2022 | 166 | 9 | 21 | 127 |
| 2023 | 162 | 3 | 23 | 131 |
| Ianuarie 2024 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| Drum comunal | 322 | 13 | 62 | 212 |
| 2015 | 45 | 2 | 9 | 22 |
| 2016 | 51 | 0 | 14 | 30 |
| 2017 | 24 | 0 | 9 | 16 |
| 2018 | 34 | 1 | 8 | 23 |
| 2019 | 35 | 2 | 10 | 21 |
| 2020 | 20 | 1 | 1 | 13 |
| 2021 | 33 | 3 | 3 | 24 |
| 2022 | 45 | 3 | 4 | 34 |
| 2023 | 34 | 1 | 4 | 28 |
| Ianuarie 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Drumuri neclasificate | 1.916 | 37 | 324 | 1.236 |
| 2015 | 296 | 7 | 55 | 175 |
| 2016 | 267 | 6 | 57 | 170 |
| 2017 | 254 | 3 | 48 | 168 |
| 2018 | 193 | 4 | 36 | 123 |
| 2019 | 246 | 7 | 53 | 148 |
| 2020 | 116 | 4 | 25 | 74 |
| 2021 | 171 | 1 | 11 | 129 |
| 2022 | 181 | 3 | 22 | 117 |
| 2023 | 185 | 2 | 17 | 126 |
| Ianuarie 2024 | 7 | 0 | 0 | 6 |

Sursa: date prelucrate IGPR, 2024

Distribuţia în plan teritorial a numărului de accidente rutiere pe drumurile clasificate din judeţul Hunedoara pentru perioada 2015 – ianuarie 2024 este reprezentată în figura 2.28. În perioada analizată, cele mai multe accidente de circulaţie s-au produs în apropierea sau chiar în localităţile urbane importante ale judeţului, Deva şi Hunedoara, dar şi pe Valea Jiului. Sectorul cu cele mai multe accidente rutiere înregistrate este DN 66 între DC 66 şi DN 66A. A doua poziţie a clasamentului o ocupă sectorul din DN 66A cuprins între DJ 664A şi DJ 672C, în timp ce pe a treia poziţie se situează DN 7 cuprins între DJ 707J şi DN 76. Dintre drumurile judeţene cele mai periculoase trebuie amintit DJ 709H, sectorul cuprins între DN 66 şi DJ 709K, respectiv DJ 687 cuprins între DC 113 şi DC 114.

Fig. 2.16DISTRIBUŢIA ÎN PLAN TERITORIAL A NUMĂRULUI DE ACCIDENTE RUTIERE PE DRUMURILE CLASIFICATE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2015 – IANUARIE 2024

Sursa: date prelucrate IGPR, 2024

# 3 EVIDENȚIEREA DISFUNȚIONALITĂȚILOR ȘI PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE

## 3.1 Disfuncționalități

- Infrastructura de transport rutier

  - Avansarea destul de greoaie în ceea ce priveşte construcţia de noi drumuri (variante ocolitoare) şi suprasolicitarea infrastructurii rutiere prin tranzitarea drumurilor naţionale sau judeţene prin intravilanul localităţilor urbane

  - Stare de viabilitate rea a unor sectoare de drumuri naţionale, drumuri judeţene

  - Calitatea precară a unor lucrări de artă la nivelul drumurilor naţionale

  - Calitatea precară a spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare de pe drumurile naţionale

  - Slaba deservire cu staţii de încărcare pentru vehiculele electrice la nivelul drumurilor naţionale

  - Suprasolicitarea infrastructurii rutiere la nivelul localităţilor urbane

  - Siguranţa scăzută în trafic

## 3.2 Priorități de intervenție

- Infrastructura de transport rutier

  - Redirecţionarea traficului de tranzit prin:

    - realizarea Variantei Ocolitoare Hunedoara

    - realizarea Variantei Ocolitoare Petroşani

    - realizarea Variantei Haţeg

  - Creşterea calităţii traficului rutier prin:

    - Modernizarea infrastructurii de transport rutier pe drumurile naţionale cu stare de viabilitate rea

    - Modernizarea infrastructurii de transport rutier pe drumurile judeţene cu stare de viabilitate rea

  - TransRegio Hunedoara – Sântuhalm – A1 – sursa de finanţare: Programul Operaţional de Transport 2021 – 2027 prin CNAIR

  - Amenajare sens giratoriu la intersecţia dintre DN 7 (km 383+630) cu DJ 700 (km 5+600) – sursa de finanţare: buget local

  - Reabilitarea sau modernizarea podurilor şi podeţelor aflate în stare rea sau satisfăcătoare de la nivelul drumurilor naţionale

  - Amenajarea spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare de pe drumurile naţionale

  - Instalarea de staţii de încărcare electrice pe drumurile naţionale

  - Creşterea siguranţei traficului rutier prin:

    - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

    - Măsuri de limitare a vitezelor ilegale de deplasare în intravilanele localităţilor tranzitate de drumurile naţionale şi judeţene

    - Semaforizarea trecerilor de pietoni pe drumurile intens circulate din cadrul localităţilor tranzitate de drumuri de rang superior

# 4 PROPUNERI DE ELIMINARE / DIMINUARE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR

- Infrastructura de transport rutier

  - Stabilirea priorităţilor de investiţii în infrastructura de transport rutier (centuri ocolitoare)

  - Planificarea etapizată a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport rutier pe drumurile naţionale, judeţene

  - Planificarea etapizată a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a lucrărilor de artă de pe drumurile naţionale

  - Amenajarea spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare de pe drumurile naţionale, conform nevoilor identificate cu ajutorul participanţilor la trafic

  - Instalarea de staţii de încărcare electrice pe drumurile de interes naţional

  - Echiparea drumurilor cu elemente de susţinere a traficului, amenajarea de treceri de pietoni semaforizate sau pasarele pietonale pe segmentele de drum intens circulate.

  - Controlarea traficului pe sectoarele de drumuri naţionale care traversează intravilanele localităţilor

# 5 PROGNOZE, SCENARII SAU ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE

Pentru judeţul Hunedoara se propun următoarele scenarii de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier şi feroviar pentru următorul deceniu:

Scenariul „Dezvoltare Zero” („Do Nothing”)este o abordare prin care nu se ia nicio măsură pentru îmbunătăţirea situaţiei existente şi pleacă de la ipoteza că trendurile din prezent vor continua. În această situaţie, se prevăd următoarele aspecte:

•	Creșterea continuă a traficului rutier în județ va amplifica problemele legate de congestionarea rețelelor rutiere, atât în zonele urbane, cât și rurale. Pe drumurile de interes național precum DN 7, DN 7A, DN 66, DN 66A, DN 68, DN 68A, DN 74 și DN 76, se va observa o intensificare a traficului, ducând la blocaje frecvente, mai ales în localitățile tranzitate de aceste drumuri. În acelaşi timp în municipiul Deva şi zona periurbană, respectiv între Deva şi Hunedoara, circulaţia se va efectua pe aceleaşi rute, iar timpul de deplasare va crește nu doar din cauza numărului mare de vehicule, ci și din cauza deteriorării stării drumurilor, care nu vor putea face față acestui flux suplimentar de trafic. Congestia rutieră va deveni o problemă majoră, afectând atât eficiența transportului, cât și activitatea economică. Fără investiții în infrastructură, blocajele vor fi mai frecvente, scăzând viteza de deplasare și crescând timpul petrecut în trafic, ceea ce va afecta mobilitatea. Creşterea numărului de vehicule se va face simţită şi în ceea ce priveşte parcarea acestora, ceea ce va face şi mai dificilă circulaţia în zonele deja aglomerate. De asemenea, şi zonele urbane Petroşani, Haţeg şi Simeria vor fi din ce în ce mai aglomerate. Lipsa de investiţii în infrastructura rutieră se va resimţi şi în economie, diferenţele dintre urban şi rural vor fi din ce în ce mai accentuate. Lipsa investiţiilor în infrastructura rutieră nu doar că va genera probleme de trafic, dar va afecta în mod direct și dezvoltarea economică și socială a întregului județ.

•	Traficul feroviar nu va fi o soluţie la traficul îngreunat de pe reţeaua rutieră, vitezele de deplasare a mijloacelor de transport feroviare arscădea treptatdacă nu s-ar mai investi în starea căii ferateceea ce vor face transportul feroviar mai puțin competitiv în raport cu alte modalități de transport, în special rutier.Reţeaua feroviară ar putea fi suprasolicitată, iar împreună cu creşterea numărului de călători va duce la costuri mai mari pentru întreţinere şi reparaţie, dar şi la probleme de siguranţă deoarece infrastructura nu va putea face față volumului de trafic. Suprasolicitarea și lipsa investițiilor în reparații și modernizări ar putea compromite siguranța călătorilor și a personalului feroviar. În astfel de condiții, incidentele feroviare ar deveni mai frecvente, ceea ce ar pune presiune suplimentară pe rețea. Creșterea numărului de incidente feroviare și problemele de întreținere ar duce la întârzieri semnificative în programul trenurilor și, în unele cazuri, chiar la anularea unor curse. Acest lucru ar afecta negativ percepția publicului asupra transportului feroviar, încurajând oamenii să folosească rețeaua rutieră deja congestionată. Prin urmare, fără investiții continue, transportul feroviar nu ar putea oferi o alternativă viabilă pentru reducerea aglomerației rutiere, ci dimpotrivă, ar agrava problemele existente.

Scenariul de Referinţă („Do Minimum”) are în vedere finalizarea proiectelor aflate în derulare şi pentru care există surse de finanţare. În această situaţie, se prevăd următoarele aspecte:

•	Odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare, se va îmbunătățirea calității asfaltului ceea ce va reduce timpul de deplasare. De asemenea, modernizarea podurilor și podețelor aflate în proiecte de dezvoltare va spori siguranța circulației, însă anumite zone din județ vor rămâne greu accesibile. Construirea variantei de ocolire a municipiului Hunedoara va contribui la reducerea traficului pe arterele principale ale orașului și va scădea timpul de deplasare, oferind o alternativă eficientă pentru șoferii care traversează orașul.

•	Finalizarea proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare vor duce la timpi din ce în ce mai scăzuţi de deplasare a mijloacelor feroviar. Eliminarea restricţiilor de viteză prin proiectul „Quick Wins” va ducela scăderea timpului de deplasare.

Scenariul de Dezvoltare („Do Something”) presupune finalizarea proiectelor de investiții publice aflate în desfășurare, dar și a celor propuse, având ca obiectiv principal îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de transport în județ. Prin implementarea tuturor acestor proiecte, se estimează o creștere semnificativă a nivelului de dezvoltare al județului, ceea ce va aduce beneficii directe în ceea ce privește mobilitatea rutieră și feroviară. Crearea unui sistem de transport multimodalva permite o integrare mai eficientă a diverselor moduri de transport şi va conduce la o creștere a accesibilității și conectivității, facilitând deplasările rapide și sigure între diverse puncte din județ, reducând timpii de așteptare și congestia traficuluiîn municipiul Deva. Pe termen lung, acest sistem va contribui la fluidizarea traficului urban și la optimizarea rețelei de transport, ceea ce poate avea efecte pozitive asupra economiei locale și asupra calității vieții.

# ANEXE

Anexa 1 LISTA DRUMURILOR NAŢIONALE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

| Nr. crt. | Denumirea drumului | Traseul drumului | Poziţia kilometrică |  | Lungimea reală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Origine | Destinaţie |  |
| 1 | A 1 | Limita judeţului Alba – Orăştie | 330+310 | 336+310 | 6,000 km |
| 2 | A 1 | Orăştie – Deva | 336+310 | 369+110 | 32,500 km |
| 3 | DN 7 | Limita judeţului Alba – Orăștie – Simeria – Deva – Ilia – Limita judeţului Arad | 352+000 | 439+000 | 85,691 km |
| 4 | DN 7A | Limita judeţului Vâlcea – Petroşani (DN 66) | 86+601 | 108+755 | 22,567 km |
| 5 | DN 66 | Limita judeţului Gprj – Iscroni – Petroşani – Haţeg – Călan – Băcia – Simeria (DN 7) | 121+000 | 210+555 | 87,988 km |
| 6 | DN 66A | Iscroni (DN 66) – Vulcan – Lupeni – Câmpu lui Neag – Limita judeţului Gorj (Pasul Jiu – Cerna) | 0+000 | 42+510 | 42,614 km |
| 7 | DN 68 | Limita judeţului Caraş-Severin – Sarmizegetusa – Haţeg (DN 66) | 45+000 | 70+336 | 25,357 km |
| 8 | DN 68A | Limita judeţului Timiş – Dobra – Săcămaş (DN 7) | 53+000 | 78+517 | 25,545 km |
| 9 | DN 74 | Brad (DN 76) – Criscior – Mihăileni – Limita judeţului Alba | 0+000 | 29+000 | 28,026 km |
| 10 | DN 76 | DN 7 (Deva) – Şoimuş – Brad – Baia de Criş – Limita judeţului Arad | 0+000 | 55+425 | 55,178 km |
| Lungimea totală a rețelei de drumuri naționale din județul HUNEDOARA |  |  |  |  | 411,466 km |

Sursa datelor: HG nr. 782/2014, Anexa 1

# ETAPA III – STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Obiectivul general al PATJ:

Dezvoltarea echilibrată, rezilientă și verde a județului Hunedoara prin reconversia și diversificarea economiei, valorificarea responsabilă a capitalului natural și cultural, îmbunătățirea conectivității și a serviciilor publice, reducerea disparităților urban–rural și consolidarea cooperării teritoriale, pentru creșterea calității vieții și integrarea competitivă în rețelele regionale, naționale și europene.

Obiective de Dezvoltare Teritorială (ODT):

Corelarea Obiectivelor de Dezvoltare Teritorială cu prioritățile altor documente strategice de la nivel global, european, național și județean;

| Obiective de dezvoltare teritorială ale PATJ | Corelare cu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectivele de dezvoltare sustenabilă (SDG) ale UN | Principiile strategice (PS) ale Agendei Teritoriale 2030 | Obiective generale (OG) ale SDTR | Direcții prioritare de dezvoltare strategică (DPDS) ale Strategiei de Dezvoltare a județului Hunedoara pentru perioada 2021-2030 |
| ODT 3: Îmbunătățirea conectivității interne și externe a județului prin infrastructură de transport modernă și verde | SDG 9: ”Industrie, inovație și infrastructură” | PS4. O mai bună conectivitate | OG1. Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband | DPDS 2.5. Dezvoltarea economică a județului Hunedoara prin reabilitarea infrastructurii de transport și regenerarea infrastructurii serviciilor publice (de transport și distribuție gaze) |

ODT 3: Îmbunătățirea conectivității interne și externe a județului prin infrastructură de transport modernă și verde

Justificarea obiectivului: Județul Hunedoara se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește conectivitatea teritorială, atât internă, cât și externă. Accesibilitatea redusă a unor zone cu potențial economic, turistic sau social important, starea precară a infrastructurii rutiere și feroviare, precum și lipsa unor soluții de transport durabile contribuie la izolarea unor comunități, limitarea mobilității forței de muncă și a investițiilor, dar și la degradarea calității vieții. În acest context, se impune formularea și implementarea unui obiectiv strategic de îmbunătățire a conectivității prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport moderne și verzi.

Această nevoie este susținută de principiile Agendei Teritoriale a Uniunii Europene 2030, care promovează coeziunea teritorială, accesul echitabil la infrastructuri și servicii și mobilitatea durabilă ca factori esențiali pentru dezvoltarea echilibrată și rezilientă a regiunilor. În plus, Noua Cartă de la Leipzig accentuează importanța infrastructurilor inteligente și ecologice pentru orașe și regiuni funcționale, pledând pentru planificare integrată și soluții de transport care să reducă emisiile de carbon și să sporească interconectivitatea între centre urbane și zone rurale.

Pentru județul Hunedoara, implementarea unui sistem de transport eficient, sustenabil și accesibil poate avea un impact profund asupra integrării teritoriului în rețelele regionale, naționale și europene. Modernizarea legăturilor rutiere și feroviare, dezvoltarea transportului public intermodal și nepoluant, precum și valorificarea tehnologiilor digitale pentru mobilitate inteligentă ar contribui nu doar la o mai bună funcționare a sistemului urban-rural, ci și la creșterea competitivității economice, atragerea de investiții și stimularea turismului durabil.

Astfel, obiectivul propus răspunde nu doar unor nevoi locale acute, ci se aliniază și tendințelor europene privind mobilitatea verde și dezvoltarea teritorială coezivă, fiind esențial pentru asigurarea unei dezvoltări durabile și echilibrate a județului Hunedoara în următorii ani.

| Obiective de dezvoltare teritorială | Disfuncționalități (aspecte negative) | Potențial (aspecte pozitive) |
| --- | --- | --- |
| ODT 3: Îmbunătățirea conectivității interne și externe a județului prin infrastructură de transport modernă și verde | Lipsa legăturilor rapide între zonele montane și centrele urbane. | Existența autostrăzii A1 în județ (parte a Coridorului IV Pan-European). |

| Obiective de dezvoltare teritorială | Politici de dezvoltare teritorială | Programe de dezvoltare teritorială |
| --- | --- | --- |
| ODT 3: Îmbunătățirea conectivității interne și externe a județului prin infrastructură de transport modernă și verde | PDT 3.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii de transport rutier de importanță europeană și națională | PGDT 3.1.1. Construcția de autostrăzi și drumuri express |
|  |  | PGDT 3.1.2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor europene și naționale |
|  |  | PGDT 3.1.3. Construcția de variante de ocolire |

Fig. 17. ODT 3

# Livrabil III.2. –  PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PATJ HUNEDOARA – POLITICI PUBLICE TERITORIALE, PROGRAME ȘI PROIECTE

Programul de măsuri reprezintă un ansamblu coerent și integrat de propuneri pentru dezvoltarea și organizarea teritoriului, incluzând politici publice, programe și proiecte de investiții publice. Acest program completează Strategia de dezvoltare teritorială a județului și este structurat pe domenii-țintă și componentele aferente.

ODT 3: Îmbunătățirea conectivității interne și externe a județului prin infrastructură de transport modernă și verde

| Program de dezvoltare teritorială | Proiect | Localizare |
| --- | --- | --- |
| ODT 3: Îmbunătățirea conectivității interne și externe a județului prin infrastructură de transport modernă și verde |  |  |
| PDT 3.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii de transport de importanță europeană și națională |  |  |
| PGDT 3.1.1. Construcția de autostrăzi și drumuri express | Amenajare nod rutier de legătură cu A1 în zona Sântuhalm | Deva |
| PGDT 3.1.2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor europene și naționale | Drum TransRegio Hunedoara-Sântuhalm-A1 | Hunedoara, Deva |
|  | Consolidare și reabilitare DN 66A | Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Uricani |
|  | Modernizare DN 7 km 389+750 – km 393+000, km 387 – km 389+750, km 384+588-km 387+000 | Deva |
|  | Reabilitare și modernizare pasaj rutier DN 7 ieșire spre Sântuhalm | Deva |
| PGDT 3.1.3. Construcția de variante de ocolire | Construcția de variante de ocolire / drumuri de centură | Brad, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petroșani, Geoagiu, Hațeg, Simeria |

Fig. 18. ODT 3, PDT 3.1. – EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT EUROPEAN ŞI NAŢIONAL